- 1 、总 则

1.1 为了指导城北新区的建设合理、顺利、有序地进行，给规划区提供规划管理与建设管理依据，特制定本规划。

1.2 本规划是适用于规划范围内用地发展及开发建设的控制指导性文件。一经批准，即成为具有法律效应的管理性文件。

规划范围为：规划区西起西城路，东至东香卡村东侧山脚，北部至G109南侧300米，南部以原214国道为界，总用地面积469.55公顷。

1.3 在本规划范围内的规划设计和各项建设工程必须遵守本规划，同时应符合国家和地方现行的有关法规、技术标准和规范。

1.4 文本与控制性详细规划图则同时使用，二者不可分割。

1.5 文本与图则是对规划区内的土地使用性质、土地使用强度、城市景观和市政配置等进行控制，可直接指导进一步的修建性详细规划编制。

- 2 、规划依据与原则

2.1规划依据

2.1.1法律依据

《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》及相关法律法规、文件等；

2.1.2技术、规范依据

《城市用地分类与规划建设用地标准》、《城市居住区规划设计规范》、《城市道路交通设计规范》以及防洪、给排水、电力、人防等技术规范标准等；

2.1.3相关规划、基础资料

《共和县城市总体规划（2010-2030）》、共和县“十二五”规划及相关的统计资料、规划区地形图（比例1:1000）等。

2.2规划原则

2.2.1整体性与区域资源配置原则

2.2.2土地价值与环境容量原则

2.2.3以人为本与提升档次原则

2.2.4弹性、动态、超前性与经济发展水平相适应原则

- 3 、规划性质与规模

3.1性质

以现代化的行政中心为核心，以高标准的居住区为主体，集商贸、金融、文化、娱乐和旅游功能为一体，体现城市现代化风貌的复合型城市新区。

3.2规模

3.3.1用地规模

规划区总用地为469.55公顷，其中建设用地规模为454.67公顷。

3.3.2人口规模

预测规划区的人口规模为4.5万人。

- 4 、土地利用规划

4.1 规划结构

规划形成了“二心、二轴、三区、三带”的功能结构。

“二心”指规划区中部的城市综合服务中心与东部的行政中心。

“两轴”即南北向的复兴路城市发展轴与东西向的新区大道城市发展轴。

“三区”即西部的居住片区、中部的综合服务片区、东部的行政办公片区。

“三带”即规划区内西台河滨河绿化带、恰卜恰河滨河绿化景观带、东山生态景观绿化带。

4.2 土地利用规划

4.2.1居住用地

规划对现状村庄建设用地进行改造，提高居民居住质量，统一规划为设施完善、配套齐全的居住小区。

中小学用地：在考虑规划区周边中小学服务半径的基础上，规划在规划区中部与东部各设置中学一所，服务半径800—1000米。规划结合居住组团布局共规划小学3所，每所服务半径300—500米。

幼儿园用地：规划区内没有单独设置幼儿园用地，幼儿园均设置在各居住区内部。

规划区内居住用地共计148.31公顷（包括中小学、幼儿园及小区级绿地公共服务设施用地），居住人口4.5万人。

4.2.2公共设施用地

（1）行政办公用地

规划行政办公用地主要集中在恰卜恰河东侧，用于海南州州政府及其他行政机关办公用地，在恰卜恰河西侧布置公检法等行政办公用地。

（2）商业金融业用地

规划在新区大道与复兴路两侧布置市级商业用地，内容包括商业、金融、服务业、旅馆业等公共设施，形成市级商贸中心。居住区级商服用地沿主要道路且靠近居住片区的中心位置集中布置。规划布置3处综合市场，分别位于西城路与兴海路交叉口东北、友谊路与黄河北路交叉口东北、安东路与新区北路交叉口东南。

（3）文化娱乐用地

规划在规划区中部新区大道两侧设置文化中心片区，包括大型影剧院、文化艺术团体俱乐部、博物馆、展览馆等。此外，在规划区东部，行政办公区东侧设置广播电视用地和图书馆用地。居住区级文化娱乐设施布置在居住片区内部的中心位置，内容包括活动中心、文化站等设施用地。

（4）医疗卫生用地

在规划区新区西路西侧布置一处市级中心医院，并在北部设置一处疗养院。小区级医疗卫生设施如医疗所、卫生室等结合小区级公共服务设施布置。

（5）体育用地

规划在新区大北路南侧、滨河大道以西设置体育场馆用地，用于建设州体育场、其他体育场馆及体育附属设施。新建居住小区必须配套建设“一场”（灯光球场）、“一径”（一条安全健身路径）、“一室”（不少于50平方米的体育活动室）等体育活动设施。

（6）教育科研设计用地

规划在新区大道与新寺路交叉口东南设置一处科研设计用地，在新区北路与新区西路交叉口东南设置一处成人与业余学校用地。

规划区内公共服务设施用地91.10公顷，占规划建设总用地的20.04%，人均20.24平方米。

4.2.3道路广场用地

道路广场用地包括道路、广场和公共停车场三类用地。

道路分三个等级，即城市主干道、次干道和支路。

规划区共布置5处广场用地，一处位于规划区商业中心，为游憩观景广场；一处位于规划州政府用地南部，为集会广场；一处位于广播电视用地的南侧，为休闲集会广场；另外2处均位于规划区北部居住区中心位置，为休闲广场。

规划区设有5处公共停车场，沿道路在文化娱乐中心、商业中心、公园、市场旁布置。

规划区内道路广场用地共计101.25公顷，占规划建设总用地的22.27%， 人均22.50平方米。

4.2.4市政公用设施用地

规划拆除现状南部的加油站，在规划区黄河北路西侧新规划一处加油站；于新区西部与东北部各设一处汽车加气站用地。规划于新区北部环城北路与黄河北路交汇处设置一处城区公交站场，占地2.36公顷；在新区西南部，兴海路以南新规划一处州汽车检测站用地，占地3.04公顷。

规划在新区中部设州邮电设施用地一处，用于州邮政、电信大楼等的建设，在青海湖路东侧建设无线电管理用地。

其他供应设施用地如：供水、调压站、配电所、电信交接箱等属非独立用地，在地块开发中按照图则的要求在适当地点进行布局。

规划区内市政公用设施用地12.87公顷，占规划建设总用地的2.83%，人均2.86平方米。

4.2.5绿地

绿地布置以公共绿地与滨河绿化为主，块状绿地、道路绿化带、小区中心绿地等各类型绿地采用点、线、面相结合的布局方式，形成规划区完整、协调、统一的绿地系统。

规划区内绿地共计99.87公顷，占规划建设用地的21.97%，人均22.19平方米。

- 5、道路交通系统规划

5.1道路网布局

规划形成“五横七纵”的主次干道方格网道路结构。“五横”即环城北路、新区北路、新区大道、新区南路、兴海路；“七纵”西城路、黄河北路、复兴路、滨河大道、青海湖路、新寺路、东城路。

5.2道路等级

规划区道路分三个等级，即主干道、次干道、支路。

主干道：红线宽度为34米。规划主干道5条，分别为：新区大道、兴海路、黄河北路、滨河大道、青海湖路。

次干道：红线宽度为28米。规划区内次干道共7条，分别为：环城北路、新区北路、新区南路、西城路、东城路、复兴路、新寺路。

支路：红线宽度为16—24米。

5.3公共停车场和广场规划

规划布置地面停车场5处，总面积5.07万平方米，人均1.13平方米。集中停车场的出入口不宜设在主干道上，可设在次干道或支路上，并远离交叉口。规划要求充分利用商业中心的地下空间，建设停车场。规划区共布置5处广场用地，一处位于规划区商业中心，为游憩观景广场；一处位于规划州政府用地南部，为集会广场；一处位于广播电视用地的南侧，为休闲集会广场；另外2处均位于规划区北部居住区中心位置，为休闲广场。

5.4 竖向规划

现状道路标高基本不变，规划道路尽量尊重原地形的同时，道路坡度控制在0.3~4.53%，场地排水坡度满足雨水自然排放的要求。

- 6、绿地景观系统规划

6.1绿地系统规划

6.1.1绿地布局

（1）公园

规划设置公园5处，在划区中部规划布置两处街心公园、在西台河东侧和恰卜恰河东侧分别设置一处带状公园、黄河西路东侧结合地形设置一处公园。

（2）街头绿地

规划沿黄河北路、新寺路、环城北路两侧各设置15米绿化带；沿复兴路、新区大道、西城路两侧设置20米绿化带；沿兴海路两侧各设置30米绿化带。

（3）小区级绿地

规划区总计布置小区级绿地3处。小区绿地的设计应满足居民的休闲、游憩功能，绿地率不低于60%。

6.1.2绿地指标

规划区总计规划绿地面积99.87公顷，其中公共绿地面积21.97公顷，人均公共绿地面积22.19平方米。

6.2景观系统规划

规划区景观系统的构建应与外围的景观要素相衔接，规划区外围主要景观要素有玛尼康寺院、德吉寺、赛马场等人文资源，恰卜恰河、城市外围草场等自然景观。本次规划通过道路景观轴线，街头绿地及休闲广场等景观节点的规划布局，形成了“二轴、三带、多节点”的景观结构。

“二轴”即南北向的复兴路城市景观轴与东西向的新区大道城市景观轴。

“三带”即规划区内西台河滨河绿化景观带、恰卜恰河滨河绿化景观带、东山绿化景观带。

“多节点”主要包括城市公园、广场以及标志性建筑等

- 7、规划控制

7.1五线控制

通过增加划定城市“五线”，明确区域内需要强制执行的用地及其控制线，强化对关键性空间资源的保护。“五线”包括：城市红线、城市黄线、城市绿线、城市蓝线和城市紫线。本次规划区不涉及城市紫线。

7.2控制指标的规定

7.2.1用地性质：指地块的土地用途。本次规划按国标《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ137－90）分类，根据需要，用地分类以小类为主。

7.2.2用地面积：指地块界线（用地红线）围合的面积（公顷）。地块与城市道路（干、支路）相邻时面积计算至道路红线；地块与小区级以下道路相邻时，面积计算至道路中心线。

7.2.3 建筑密度：地块内各类建筑的基底面积与地块面积的比率（%）。本规划建筑密度指标依据建筑性质及区位而定。

7.2.4容积率：地块内建筑总面积与地块用地面积的比值。本规划容积率指标控制上限值。

7.2.5建筑控制高度：建筑物的高度控制上限值。

7.2.6 绿地率：地块内各类绿地面积的总和与用地面积的比率（%）。本规划绿地率指标为控制下限值。

7.2.7交通出入口方位：指各地块内机动车出入口的位置。本规划提出建议的机动车出入口方位。

7.2.8 后退红线距离：指建筑物应后退道路红线的距离（米）。同一地块内建筑后退红线，指建筑后退用地界限距离。

7.2.9停车泊位：指地块内配建机动车停车泊位的最小数量。本规划制定的停车泊位不包括单位内部停车泊位数。

7.3土地使用控制

7.3.1 作为规划控制的基本地块，在地块开发时可根据项目的具体情况对地块进行合并或再划分，但变化后的地块控制指标必须与原控制指标相符合并服从本规划控制体系的相关规定。

7.3.2 建筑的改建、扩建和新建，其使用性质应同所在地块的土地使用性质相符。

7.3.3 规划中允许部分用地使用具有一定兼容性，并通过规划管理进行调控。详见《土地使用兼容性一览表》。

7.3.4 凡上述表中未列入的建设项目，由城市规划管理部门根据对周围环境的影响和基础设施条件，具体核定适建范围。

土地使用兼容性一览表

| 序 号 | 用地类别 建设项目 | 居住用地 |  | 公共设施用地 |  |  |  | 市政公用设施用地 |  |  |  | 绿地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R1 | R2 | C1 | C2 | C3 | C9 | U1 | U2 | U3 | U4 | G1 | G2 |
| 1 | 低层独立式住宅 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2 | 其他低层居住建筑 | √ | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × |
| 3 | 多层居住建筑 | √ | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × |
| 4 | 高层居住建筑 | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5 | 中小学、幼托 | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6 | 居住小区配套设施 | ○ | √ | ○ | ○ | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 7 | 小型农贸市场 | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8 | 小商品市场 | × | √ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 9 | 居住区级以上（含居住区级，下同）行政办公建筑 | × | √ | √ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 10 | 居住区级以上商业服务设施 | × | ○ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11 | 居住区级以上文化设施（图书馆、美术馆、音乐厅等） | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 12 | 居住区级以上娱乐设施（影剧院、游乐场、俱乐 部、舞厅） | × | ○ | ○ | ○ | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 13 | 居住区级以上医疗卫生设施 | × | ○ | ○ | ○ | × | √ | × | × | × | × | × | × |
| 14 | 高等院校、技工学校、成人学校及业余学校 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 15 | 办公建筑、商办综合楼 | × | ○ | √ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16 | 一般旅馆 | × | ○ | ○ | √ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 17 | 旅游旅馆 | × | ○ | × | √ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 18 | 商住综合楼 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 19 | 集贸市场 | × | × | × | √ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 20 | 社会停车场、库 | × | × | ○ | √ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21 | 供水、供电、供热等供应设施 | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | ○ |
| 22 | 邮电设施 | × | × | × | ○ | × | × | √ | √ | √ | √ | × | ○ |
| 23 | 垃圾转运站 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| 24 | 加油站 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | √ | × | × | × | ○ |
| 25 | 其它市政公用设施 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | ○ |

注：√为允许设置；○为有条件，批准后可设置；×为不允许设置。

7.4环境容量控制

7.4.1环境容量控制包括容积率、建筑密度、绿地率等。

7.4.2各地块开发强度应符合图则规定。规划范围内所有建筑物、构筑物、扩建和新建后的建筑绝对高度、建筑密度和容积率不得超过分图图则中规定的建筑限高、建筑密度、容积率的限制。（详见土地利用强度控制表）

相邻地块的土地使用性质相同，因成片开发需要时，可对图则规定的容积率和建筑密度进行置换，但不得改变总容积率和平均建筑密度。

7.4.3绿地率控制

规划范围内各地块绿地率指标不得低于图则中绿地率指标的规定值。

7.5建筑建造控制

7.5.1建筑后退

本规划中对建设项目进行建筑后退的控制，分建筑后退城市道路红线和后退该项目的用地边界线两种情况控制。

（1）建筑后退城市道路红线的最小距离按下表控制：

建筑物后退城市道路规划红线的最小距离（米）一览表

| 道路宽度（W） | 建筑高度（H） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H≤24米 | 24米＜H≤30米 | 30米＜H≤60米 |
| 28米＜W≤34米 | 6 | 9 | ≥11 |
| 24米＜W≤28米 | 5 | 7 | ≥9 |
| W≤24米 | 3 | 5 | ≥7 |

（2）建筑后退用地边按以下规定执行：

建筑间距均应符合消防、卫生、城市设计、防灾和工程管线埋设等方面的规范要求。

①当边界外为非道路的未建设区域，南北向后退距离为日照间距的0.5倍，东西向为建筑高度的0.25倍。

②多层建筑建筑后退用地边界线距离，主要朝向宜控制在建筑高度的0.7倍，最小6米，侧面宜控制在建筑高度的0.3倍，最小4米；小高层建筑后退用地边界线距离，南北向间距按建筑高度的0.5倍后退（裙房按其高度的0.6后退），东西向侧距按建筑高度的0.25倍后退（裙房按0.32倍后退）；建筑物每增加1层，其间距递增0.50米，且距边界最小距离大于6.5米。

③建筑物退让规划绿线的规定：建筑物临界处是公共绿地的，各类建筑的最小退离距离按下表控制。

建筑退让公共绿地最小距离（米）

| 建筑高度（H） | 退让距离 |
| --- | --- |
| H＜24米 | 3 |
| 24≤H＜45米 | 5 |
| H≥45米 | 8 |

④建筑物退让规划黄线的距离，按照城市各项基础设施相关规定进行确定。工程管线与建（构）筑物之间的最小净距应符合下表的规定。

工程管线与建（构）筑物之间的最小净距（米）

| 地下管线名称 |  |  | 水平距离 | 架空管线 |  |  | 水平距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水管 | d≤200mm |  | 1.0 | 电力 | 10KV边导线 |  | 2.0 |
|  | D＞200mm |  | 3.0 |  | 35KV边导线 |  | 3.0 |
| 污水、雨水排水管 |  |  | 2.5 |  | 110KV边导线 |  | 4.0 |
| 燃气管 | 低压 |  | 0.7 | 电信杆线 |  |  | 2.0 |
|  | 中压 | B | 1.5 | 热力管线 |  |  | 1.0 |
|  |  | A | 2.0 |  |  |  |  |
|  | 高压 | B | 4.0 | 架空管线 |  |  | 垂直距离 |
|  |  | A | 6.0 | 电力管线 |  | 10KV及以下 | 3.0 |
| 热力管 | 直埋 |  | 2.5 |  |  | 35KV—110KV | 4.0 |
|  | 地沟 |  | 0.5 |  |  | 220KV及以上高压线走廊内 不得建设任何建筑物 |  |
| 电力电缆 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 电信电缆 | 直埋 |  | 1.0 | 电信线 |  |  | 1.5 |
|  | 管道 |  | 1.5 | 热力管线 |  |  | 0.6 |

7.5.2建筑间距控制

（1）各类建筑物的建筑间距应当满足日照、消防、交通、卫生、抗震、工程管线等方面的要求。

（2）住宅日照标准应符合冬至日不低于1小时的日照标准，对于特定情况还应该符合下列规定：

①老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时的标准；

②在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低；

（3） 对特殊建筑的考虑

托儿所和幼儿园宜布置在居住区内，托儿所、幼儿园其生活用房应满足底层满窗冬至日不应小于3小时的日照标准，且与其它建筑之间的间距不应小于15米；

学校教学楼、医院病房楼应满足冬至日不应小于2小时的日照标准，学校教学楼长边与周边相邻建筑间距不应少于18米，医院病房楼与周边相邻建筑间距不应小于20米。

7.5.3建筑高度控制

（1）规划区的建筑高度分五级控制，具体如下：

①一级高度控制区（建筑高度≤15米），主要指小区级公共服务设施、集会广场、市政设施等用地；

②二级高度控制区（15米＜建筑高度≤24米），主要指中小学、多层住宅和独立地段的商场或超市用地；

③.三级高度控制区（24米＜建筑高度≤30米），主要指部分商业金融用地、影剧院、游乐场和小高层住宅用地；

④四级高度控制区（30米＜建筑高度≤60米），主要指部分商业金融保险用地、大型行政办公楼用地；

（2）建筑限高

建筑限高：系指对建筑高度上限的控制。

建筑高度应小于或等于图则中关于建筑高度的规定值，并可由规划管理部门根据地块性质与功能要求，作适当调整。

7.5.4建筑物的纵向长度控制

建筑高度大于13.5米且小于或等于20米的建筑，其最大连续展开面宽不宜大于80米。

建筑高度大于20米的建筑，其最大连续展开面宽不宜大于70米。

7.6交通指标控制

7.6.1机动车出入口控制

机动车出入口位置距离道路交叉口须满足以下要求：

各类建筑基地出入口位置距离城市主干道交叉口不宜小于70米，距离次干道交叉口、桥隧坡道的起止线的距离不应小于50米。基地位于两条以上道路交叉口，出入口应设置在级别较低的道路上。

7.6.2停车位

（1）机动车和非机动车停车用地面积计算为：地面停车每个机动车（小汽车）位按28 平方米估算；停车楼和地下停车库停车每个机动车（小汽车）位按35平方米估算；自行车停车位按每车1.8 平方米估算。

（2）公共停车场（库）出入口不得面向城市主干道。

（3）停车泊位标准

各类新建建筑必须配建相应的停车场（库），高层建筑应设置地下停车库。停车场（库）的停车位（以小汽车计算）最低控制指标应符合下表之规定。

各类建筑停车位最低控制指标

| 项目 |  |  |  | 指标单位 | 小汽车 | 自行车 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅 |  | 一类 |  | 车位/100m2 | 1.0 | 0.5 | 高档住宅、别墅、以低层为主 |
|  |  | 二类 |  | 车位/100m2 | 0.3 | 1.5 | 普通住宅，以多、高层住宅为主 |
| 办公 |  | 一类 |  | 车位/100m2 | 0.3 | 3.0 | 市、县级行政机关和金融机构 |
|  |  | 二类 |  | 车位/100m2 | 0.2 | 2.0 | 其他机构 |
| 旅馆 |  | 一类 |  | 车位/100m2 | 0.3 | — | 高级、星级宾馆 |
|  |  | 二类 |  | 车位/100m2 | 0.4 | — | 一般宾馆、招待所 |
| 饮食品店 |  |  |  | 车位/100m2 | 0.3 | 3.6 |  |
| 商业场所 |  |  |  | 车位/100m2 | 0.3 | 8.0 |  |
| 影剧院 |  | 一类 |  | 车位/百座 | 0.5 | 15.0 | 省市级影剧院 |
|  |  | 二类 |  | 车位/百座 | 0.3 | 15.0 | 其他影剧院 |
| 展览馆 |  |  |  | 车位/100m2 | 0.5 | 1.5 |  |
| 医院 |  |  |  | 车位/100m2 | 0.2 | 1.5 |  |
| 游 览 场所 | 一类 |  | 市区 | 车位/高峰日每千旅客 | 12.0 | 60.0 | 古典园林、风景名胜 |
|  |  |  | 郊区 |  | 15.0 | — |  |
|  | 二类 |  |  | 车位/高峰日每千旅客 | 10.0 | 40.0 | 一般性城市公园 |

- 8、工程规划

8.1给水工程规划

8.1.1用水量预测

规划区用水量预测采用单位用地用水指标法预测，得出规划区最高日用水量为19805立方米/日。

8.1.2水源及供水管网

规划区水源由县城西北侧给水厂提供，给水干管沿主要道路敷设，主干管设计管径为DN500。规划区内给水主管以环状布置为主，以确保供水安全，管道埋深均在冻土深度以下。

8.2排水工程规划

8.2.1 排水体制

规划排水体制为雨、污分流制。

8.2.2 排水系统规划

（1）污水量预测：规划区污水排放量按总用水量的80%取，则规划区污水排放量为15844立方米/日。

（2）雨水量预测：

规划参照西宁市暴雨强度公式：q=308(1+1.39㏒P)/ t0.58

Q=ψ·F·q (L/S)  其中设计参数：

设计重现期P取1年； 地面径流系数ψ取0.6； t为集水时间，取10min； F为汇水面积（ha）。

（3）规划区排水系统按清污分流原则划分为：污水排水系统和雨水排水系统。

①污水排水系统主要用于收集和排放各地块内的生活污水及污染较轻的工业废水等，生活污水须先经过化粪池进行预处理后，方可排入市政污水管道。收集污水经污水处理厂处理后回收利用或排入水体。

②雨水排水系统用于收集和排放各地块排出的清净雨水。节约水资源，解决区内绿地灌溉问题，规划将规划区分为7个雨水排水分区,分设七个雨水排放口。

8.3电力工程规划

8.3.1供电电源

县城现状110kv变电站提供，作为规划区起步期的中压配电网主供变电站。规划远期将西侧规划产业园110kv变电站也纳入规划区电源考虑，以满足规划区远期的用电需求。

8.3.2负荷预测

规划采用负荷密度法进行用电负荷预测，规划区远期设计用电负荷约为5.76万KW。

8.3.3 规划布局

规划区内的中压配电网等级为10kv，10kv中压配网的目标网为地下电缆环网。规划区内共布置20座0.4/10KV箱式变压站，其中15座每座容量为2×1600KVA，5座每座容量为2×1250KVA。变压器具体位置见电力电信工程规划图。各级线路原则上敷设于道路两旁，与电信线路分侧布置，根据总体规划安排布置在道路南侧或西侧。

8.4电信工程规划

8.4.1电信市话系统预测

规划区内电话预测约为23237门。

8.4.2电信规划

规划区内电信系统由共和县电信部门提供，以共和县电信部门为中心，在合适位置预留相应的电话交接站，通过电话交接站分别向各规划分区敷设通讯线路，在规划区设置电信所一处。

根据容量预测，规划共布置电话交接箱15座，总容量为24000线。电信线路的管位须预留其他信号线路所需管位，其主干线路沿区域内干道的东、北侧地下管道敷设。

8.4.3邮政规划

规划在规划区中部设置邮政局一处，在各居住组团建设邮政所，分别位于小区级公共服务设施之内。规划配套建设电话亭、报刊零售点等基础设施和服务网点，做到统一规划、统一建设标准和统一管理，以保证服务质量。

8.4.4广播电视

有线电视网为台、网合一，以制作播出和传输广播电视信号为主，又可以开展其它综合业务的双向系统。规划期内，应逐步建设和完善现有的有线电视系统，发展有线电视的多种功能与服务系统。

8.5供热工程规划

8.5.1供热方式

规划区采用集中供热方式。

8.5.2热负荷计算

采用面积指标法预测规划区热负荷总量约为83.92MW。

8.5.3供热方案

以南北向河流为界将规划区分为两个供热分区，在规划区设两座集中供热站，其中河西供热站锅炉房总容量为48MW,占地1.2公顷；河东供热站锅炉房总容量为35MW，占地1公顷。规划区设置换热站18座。规划热力管网直埋敷设。

8.6燃气工程规划

8.6.1气源

规划区气源为由倒淌河接入的陕北天然气气田，天然气门站位于新区东部，新海路以北东入口处。

8.6.2用气量计算

规划区用气总量为1.29万立方米/d。

8.6.3规划布局

规划区燃气管网以环状与枝状相结合的形式布置，燃气管道埋地敷设，管道埋深在最大冻土深度以下； 燃气管道应尽量敷设在人行道下，并应满足安全防护距离要求。

8.7环卫设施规划

8.7.1垃圾量预测

生活垃圾量按人均日产生活垃圾1.2公斤预测，规划区日产生活垃圾54吨。

8.7.2规划措施

(1).规划区生活垃圾采用袋装化和密闭式垃圾屋的收集方式，由环卫车辆将垃圾从小型密闭式收集站运至规划区的垃圾压缩转运站，然后用大型载重量运输车辆运至城市垃圾处理场以卫生填埋方式处理。

(2).小型密闭式垃圾收集站按照居住区服务半径500米最大不宜超过800米的要求布置7座，并规划每座用地面积100平方米左右。另外规划区外围西北角设置1处垃圾转运站，占地2500平方米。

(3).按服务半径不超过70米的标准在居住区内设置可移动垃圾筒（组），远期严格实行垃圾分类，由环卫工人定时上门收取。

(4).公厕设置按每平方公里设置3—5座的标准配置，同时考虑规划区周边地区拟建和已建公厕，规划区设公厕18座。

(5).废物箱在人流密集的商业性街道按30—50米设置；主、次干道按50—80米设置；支路按80—100米设置。

- 9、综合防灾规划

9.1防震减灾规划

9.1.1设防标准

海南州城市属抗震烈度Ⅶ度设防区。

9.1.2生命线系统抗震防灾措施

城市生命线工程新建、扩建、改建，必须达到抗震设防要求。对一般建设工程，必须按照Ⅶ度地震烈度设防。对重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程，必须进行地震安全性评价，并根据地震安全性评价的结果，确定抗震设防要求，进行抗震设防。

交通系统：对新建道路应考虑地震时多方向出口。清除路旁障碍，确保道路畅通。强化交通指挥和管理，保证指挥和救灾用车。

供水系统：完善城市给水管网，尽量采用抗震性能好的管材，并采用柔性接口。

供气系统：燃气管网采用PE管材，增强管网抗灾能力。

9.1.3避震疏散规划

城市干道、公园、绿地、广场、学校操场作为规划区的避震疏散场地。

以新区大道、新海路、新寺路、滨河大道路等主要道路作为主要疏散和救援通道。

新建的住宅区、学校等单位，都应按1.5平方米/人标准设置公共绿地和运动场地；已建住宅区，也应适当增加绿地，同时加设取水措施。

9.2消防规划

9.2.1消防站布局

规划在黄河北路与友谊路交叉口西北角设置一处消防站。

9.2.2消防给水

消防给水由市政给水管网统一供给，采用低压消防制，给水管网宜布置成环状。

9.2.3消火栓布置

规划区范围内的消防栓按120米的间距进行配置，在重点建筑物前提高消防栓密度，在居住区内按120米间距进行配置，消防栓采用地下式，沿道路设置，宜靠近道路交叉口。当道路宽度大于60米时，宜在道路两边设置消火栓。

城市道路下布置消火栓给水管的管径不小于100mm。

9.2.4消防通道

规划区内建设要求做到消防通道100%到达各栋建筑；消防通道宽度应≥4米，间距≤160米，消防通道上空4米范围内不应有障碍物。消防通道和疏散道路要统一考虑，并与避难场所结合起来。

9.2.5消防通讯

规划消防站与供水、供电、供气、急救中心、交通、交警等部门之间设置通讯专线，建立无线报警系统，形成图像声音传输指挥系统。

9.3防洪工程规划

9.3.1防洪标准

确定规划区防洪工程等级为Ⅳ等，工程级别为4级；恰卜恰河及西台河以30年一遇洪水设防；河沟上的桥梁等构筑物设防标准须大于或等于相应的设防标准。

9.3.2防洪规划

规划区防洪工程体系以河道堤防工程为主，另兼沟道的防洪整治工程，整个防洪工程体系主要为城区恰卜恰河、西台河的堤防工程，主要采取修建浆砌石堤防，提高河道防洪标准等措施。规划恰卜恰河与西台河泄洪河道宽分别为50米与40米，以满足其防洪要求。加强宣传教育，提高公众防洪意识，贯彻“预防为主，防重于抢”的方针；加强区域生态环境建设与保护，减少人为因素破坏和过载放牧，保护好现有植被；建立健全工程管理机构，加强汛前河道和各沟道的疏障和防洪设施的维修养护工作。

- 10、附 则

10.1 本规划的解释权属阿拉善盟城市规划管理局。

10.2 文本与图则是城市建设管理的纲领性文件。如因特殊原因须作适当调整时，必须按法定程序进行申请和修改，并报审批部门审批，修改文件须附在文本内。

10.3 本规划自批准之日起实施。

10.4 文本中以黑体字加粗表达强制性条文内容，必须严格执行。

- 附    录

- 名词解释

1、地    块：被城市道路、街坊道路和用地分界线所包围的用地。

2、占地面积（用地面积）：规划地块的面积（，以公顷计。

3、容 积 率：指建筑物地面以上各层建筑的总建筑面积与用地面积的比率。它直观地反映了该地块的土地开发强度。

4、建筑密度：指项目用地范围内所有建筑的基底总面积与规划建设用地面积之比（％），它可以反映出一定用地范围内的空地率和建筑密集程度 。

5、绿 地 率：指规划用地中绿化用地（即用于栽植树木、花草和布置园艺、水面等的用地）面积与规划用地总面积之比(%)。

6、建筑高度：系指从建筑室外地坪起，至建筑物最高层面部分的高度。有出檐时，建筑高度为檐顶至地坪面的高度。

7、建筑限高：系指对建筑物高度上限的控制。屋顶上的水箱间、电梯间等附属构筑物不计入建筑高度。

二、主要执行文件

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28号建设部颁布）；

2、《城市规划编制办法》（2006年4月1日建设部第146号令发布）；

3、《城市用地分类与规划建设用地标准》，国家标准GBJ137-90：

4、《城市道路设计规范》，国家标准GJJ37-90；

5、《城市居住区规划设计规范》（2002年版），国家GB50180-93。

三、条件标准用词说明

1、执行条例时，对要求严格程度的用词说明如下，以便使用时区别对待；

表示很严格，非这样不可的：正面词采用“必须”；反面词用“严禁”。

表示严格，在正常情况下应这样做的：	正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”

表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

- 条文中指定应按其它有关标准和规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

附表一：                                             现状用地统计表

|  | 用地名称 | 面积（公顷） |
| --- | --- | --- |
| 建设用地 | 居住用地 | 58.12 |
|  | 公共服务设施 | 4.12 |
|  | 市政设施 | 0.52 |
|  | 道路广场用地 | 6.8 |
| 非建设用地 | 水域 | 19.67 |
|  | 其他用地 | 380.32 |
| 总用地 |  | 469.55 |

附表二：                                             规划用地平衡表

| 序号 | 用地代号 |  |  |  | 用地名称 | 面积(ha) | 比例（%） | 人均(m2/人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R |  |  |  | 居住用地 | 148.31 | 32.62 | 32.96 |
|  |  |  | R21 |  | 二类居住用地 | 117.58 | 25.86 | 26.13 |
|  |  |  | R22 |  | 小区级公共服务设施用地 | 28.68 | 6.31 | 6.37 |
|  |  |  | R24 |  | 小区级绿地 | 2.05 | 0.45 | 0.46 |
| 2 | C |  |  |  | 公共设施用地 | 91.10 | 20.04 | 20.24 |
|  | 其 | C11 |  |  | 行政办公用地 | 12.71 | 2.80 | 2.82 |
|  |  | C21 |  |  | 商业用地 | 18.29 | 4.02 | 4.06 |
|  |  |  | C22 |  | 金融保险业用地 | 3.77 | 0.83 | 0.84 |
|  | 中 | C23 |  |  | 贸易咨询业用地 | 3.59 | 0.79 | 0.80 |
|  |  | C24 |  |  | 服务业用地 | 7.56 | 1.66 | 1.68 |
|  |  | C25 |  |  | 旅馆业用地 | 6.23 | 1.37 | 1.38 |
|  |  | C26 |  |  | 市场用地 | 7.66 | 1.68 | 1.70 |
|  |  |  | CR |  | 商住综合用地 | 3.36 | 0.74 | 0.75 |
|  |  | C32 |  |  | 文化艺术团体用地 | 0.81 | 0.18 | 0.18 |
|  |  |  | C33 |  | 广播电视用地 | 1.18 | 0.26 | 0.26 |
|  |  |  | C34 |  | 图书展览用地 | 2.47 | 0.54 | 0.55 |
|  |  |  | C35 |  | 影剧院用地 | 1.62 | 0.36 | 0.36 |
|  |  |  | C41 |  | 体育用地 | 5.62 | 1.24 | 1.25 |
|  |  |  | C51 |  | 医院用地 | 2.53 | 0.56 | 0.56 |
|  |  |  | C53 |  | 休疗养用地 | 2.27 | 0.50 | 0.50 |
|  |  |  | C62 |  | 中等专业学校用地 | 3.90 | 0.86 | 0.87 |
|  |  |  | C63 |  | 成人与业余学校用地 | 3.82 | 0.84 | 0.85 |
|  |  |  | C65 |  | 科研设计用地 | 3.71 | 0.82 | 0.82 |
| 3 | W |  |  |  | 仓储用地 | 1.27 | 0.28 | 0.28 |
| 4 | S |  |  |  | 道路广场用地 | 101.25 | 22.27 | 22.50 |
|  | 其 | S1 |  |  | 道路用地 | 89.68 | 19.72 | 19.93 |
|  |  | S22 |  |  | 广场用地 | 6.50 | 1.43 | 1.44 |
|  | 中 | S31 |  |  | 社会停车场库用地 | 5.07 | 1.12 | 1.13 |
| 5 | U |  |  |  | 市政公用设施用地 | 12.87 | 2.83 | 2.86 |
|  |  |  | U14 |  | 供热用地 | 2.35 | 0.52 | 0.52 |
|  |  |  | U21 |  | 公共交通用地 | 2.36 | 0.52 | 0.52 |
|  |  |  | U29 |  | 其他交通设施用地 | 5.25 | 1.15 | 1.17 |
|  |  |  | U3 |  | 邮电设施用地 | 1.43 | 0.31 | 0.32 |
|  |  |  | U4 |  | 环境卫生设施用地 | 0.29 | 0.06 | 0.06 |
|  |  |  | U9 |  | 其他市政公用设施用地 | 1.19 | 0.26 | 0.26 |
| 6 | G |  |  |  | 绿地 | 99.87 | 21.97 | 22.19 |
|  | 其中 | G11 |  |  | 公园 | 32.93 | 7.24 | 7.32 |
|  |  | G12 |  |  | 街头绿地 | 33.81 | 7.44 | 7.51 |
|  |  | G22 |  |  | 防护绿地 | 33.13 | 7.29 | 7.36 |
| 总建设用地 |  |  |  |  |  | 454.67 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | E |  |  |  | 水域和其它用地 | 14.88 |  |  |
| 规划区总用地 |  |  |  |  |  | 469.55 |  |  |

附表三：                                              主要道路一览表

| 序号 | 名称 | 起止点 | 等级 | 断面形式 | 红线宽度（米） | 道路长度（米） | 道路占地面积（平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新区大道 | E1-E13 | 主干道 | 一块板 | 34 | 2448.48 | 83248.32 |
| 2 | 兴海路 | A1-A9 | 主干道 | 一块板 | 34 | 2206.13 | 75008.42 |
| 3 | 黄河北路 | A3-I3 | 主干道 | 一块板 | 34 | 2107.37 | 71650.58 |
| 4 | 滨河大道 | A5-I7 | 主干道 | 一块板 | 34 | 1805.53 | 61388.02 |
| 5 | 青海湖路 | A6-A8 | 主干道 | 一块板 | 34 | 1697.62 | 57719.08 |
| 6 | 环城北路 | I1-I11 | 次干道 | 一块板 | 28 | 3509.90 | 98277.2 |
| 7 | 新区北路 | G1-G11 | 次干道 | 一块板 | 28 | 2744.25 | 76839 |
| 8 | 新区南路 | C3-C11 | 次干道 | 一块板 | 28 | 1706.57 | 47783.96 |
| 9 | 西城路 | A1-I1 | 次干道 | 一块板 | 28 | 2341.25 | 65555 |
| 10 | 东城路 | A9-I11 | 次干道 | 一块板 | 28 | 1637.60 | 45852.8 |
| 11 | 复兴路 | C6-I5 | 次干道 | 一块板 | 28 | 967.48 | 27089.44 |
| 12 | 新寺路 | A8-I9 | 次干道 | 一块板 | 28 | 1536.25 | 43015 |
| 13 | 友谊路 | H1-H7 | 支路 | 一块板 | 24 | 1963.74 | 47129.76 |
| 14 | 新源路 | F1-F7 | 支路 | 一块板 | 20 | 996.77 | 19935.4 |
| 15 | 劳动路 | D1-D6 | 支路 | 一块板 | 20 | 821.74 | 16434.8 |
| 16 | 文化路 | D7-D10 | 支路 | 一块板 | 16 | 704.38 | 11270.08 |
| 17 | 立新路 | H8-H11 | 支路 | 一块板 | 24 | 800.50 | 19212 |
| 18 | 安东路 | E12-I10 | 支路 | 一块板 | 24 | 918.11 | 22034.64 |
| 19 | 民主路 | A7-E10 | 支路 | 一块板 | 16 | 681.80 | 10908.8 |
| 20 | 西台路 | A2-E2 | 支路 | 一块板 | 24 | 1161.14 | 27867.36 |
| 21 | 新区西路 | C4-I4 | 支路 | 一块板 | 24 | 1442.44 | 34618.56 |
| 22 | 新区东路 | E7-I6 | 支路 | 一块板 | 24 | 931.82 | 22363.68 |
| 23 | 丰庆路 | G2-I2 | 支路 | 一块板 | 24 | 766.07 | 18385.68 |

附表四：                                                 地块控制指标一览表

| 地块编码 | 用地性 | 土地使用强度控制 |  |  |  | 土地使用控制 |  | 交通控制 |  | 建设项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质代码 | 容积率 | 建筑密度（%） | 建筑限高（m） | 绿地率（%） | 用地面积（m²） | 建筑面积（m²） | 出入口方位 | 停车泊位 |  |
| A区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-1-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 11665 | 583 | — | — | 街头绿地 |
| A-1-b | C21 | 3 | 40 | 30 | 30 | 14546 | 43638 | N | 131 | 4S汽车销售店 |
| A-1-c | C21 | 3 | 40 | 30 | 30 | 16000 | 48000 | N | 144 | 4S汽车销售店 |
| A-1-d | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 66654 | 99981 | E、S | 300 | 住宅用地 |
| A-1-e | R22 | 0.8 | 25 | 15 | 40 | 4567 | 3654 | E | 14 | 小区级公共服务设施 |
| A-2-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 11574 | 579 | — | — | 街头绿地 |
| A-2-b | C21 | 3 | 40 | 30 | 30 | 17991 | 53973 | N | 162 | 4S汽车销售店 |
| A-2-c | U29 | 0.5 | 25 | 15 | 20 | 9967 | 4984 | — | — | 加油站用地 |
| A-2-d | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 33826 | 50739 | W、S | 153 | 住宅用地 |
| A-2-e | R22 | 0.8 | 25 | 15 | 40 | 4447 | 3558 | E | 11 | 小区级公共服务设施 |
| A-2-f | W1 | 0.5 | 25 | 15 | 20 | 12735 | 6368 | — | — | 州救灾物资储备库 |
| A-2-g | U9 | 0.5 | 25 | 15 | 20 | 11904 | 5952 | — | — | 消防站 |
| A-3-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 7959 | 398 | — | — | 街头绿地 |
| A-3-b | S22 | 0.5 | 25 | 15 | 40 | 3684 | 1842 | — | — | 游憩集会广场用地 |
| A-3-c | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 98652 | 147978 | N、E | 443 | 住宅用地 |
| A-3-d | R22 | 0.8 | 25 | 15 | 40 | 6687 | 5350 | E | 16 | 小区级公共服务设施 |
| A-4-a | S22 | 0.5 | 25 | 15 | 40 | 3642 | 1821 | — | — | 游憩集会广场用地 |
| A-4-b | R24 | 0.05 | 5 | — | 80 | 6711 | 336 | — | — | 小游园 |
| A-4-c | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 74950 | 112425 | W、N | 338 | 住宅用地 |
| A-4-d | C24 | 3 | 40 | 30 | 30 | 11604 | 34812 | S | 104 | 服务业用地 |
| A-4-e | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 6360 | 318 | — | — | 街头绿地 |
| A-5-a | G11 | 0.05 | 5 | — | 90 | 46360 | 2318 | — | — | 公园 |
| A-5-b | R22 | 0.8 | 25 | 24 | 40 | 38578 | 30862 | N、E | 93 | 小学 |
| A-5-c | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 7479 | 374 | — | — | 街头绿地 |
| A-5-d | G22 | — | — | — | — | 27684 | — | — | — | 滨河防护绿地 |
| A-5-e | G22 | — | — | — | — | 26335 | — | — | — | 滨河防护绿地 |
| A-5-f | G11 | 0.05 | 5 | — | 90 | 27197 | 1360 | — | — | 公园 |
| A-5-g | U29 | 0.5 | 25 | 15 | 20 | 6864 | 3432 | — | — | 汽车加气站 |
| A-5-h | U4 | 0.5 | 25 | 15 | 20 | 2925 | 1463 | — | — | 环境卫生设施用地 |
| B区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-1-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 10158 | 508 | — | — | 街头绿地 |
| B-1-b | U21 | 0.5 | 25 | 15 | 20 | 23574 | 11787 | — | — | 公共汽车站场 |
| B-1-c | C26 | 3 | 40 | 30 | 30 | 23869 | 71607 | W、S | 215 | 市场用地 |
| B-1-d | S31 | — | — | — | — | 16693 | — | N、E | — | 停车场用地 |
| B-1-e | U14 | 0.8 | 20 | 12 | 20 | 14052 | 11242 | E | — | 供热站用地 |
| B-2-a | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 65722 | 98583 | W、S | 296 | 住宅用地 |
| B-2-b | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 10489 | 524 | — | — | 街头绿地 |
| B-3-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 9552 | 478 | — | — | 街头绿地 |
| B-3-b | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 58398 | 87597 | W、E | 263 | 住宅用地 |
| B-4-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 4049 | 202 | — | — | 街头绿地 |
| B-4-b | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 56580 | 84870 | W、S | 255 | 住宅用地 |
| B-5-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 6210 | 311 | — | — | 街头绿地 |
| B-5-b | R22 | 0.8 | 25 | 24 | 40 | 79508 | 63606 | N、E | 191 | 中学 |
| B-5-c | C21 | 3 | 40 | 30 | 30 | 13095 | 39285 | S | 79 | 商业用地 |
| B-6-a | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 48007 | 72011 | W、N | 216 | 住宅用地 |
| B-6-b | C21 | 3 | 40 | 30 | 30 | 20890 | 62670 | S、E | 125 | 商业用地 |
| B-6-c | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 5012 | 251 | — | — | 街头绿地 |
| B-7-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 4882 | 244 | — | — | 街头绿地 |
| B-7-b | R22 | 0.8 | 25 | 24 | 40 | 70917 | 56734 | N、E | 87 | 小学 |
| B-7-c | C24 | 3 | 40 | 30 | 30 | 20430 | 61290 | S | 123 | 餐饮服务业用地 |
| B-8-a | R24 | 0.05 | 5 | — | 80 | 6853 | 343 | — | — | 小区级绿地 |
| B-8-b | S22 | 0.5 | 25 | 12 | 40 | 6800 | 3400 | — | — | 游憩集会广场用地 |
| B-8-c | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 48294 | 72441 | N、S、E | 217 | 住宅用地 |
| B-9-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 6953 | 348 | — | — | 街头绿地 |
| B-9-b | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 51803 | 77705 | N、E | 233 | 住宅用地 |
| B-9-c | C21 | 3 | 40 | 30 | 30 | 10750 | 32250 | S | 65 | 商业用地 |
| B-10-a | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 38565 | 57848 | W、N | 174 | 住宅用地 |
| B-10-b | C63 | 1.2 | 30 | 24 | 35 | 38265 | 46530 | W、N | 82 | 州党校与技术学校 |
| B-10-c | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 8980 | 449 | — | — | 街头绿地 |
| B-11-a | G11 | 0.05 | 5 | — | 90 | 5261 | 263 | — | — | 街心公园 |
| B-12-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 8059 | 403 | — | — | 街头绿地 |
| B-12-b | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 34128 | 51192 | N、E | 217 | 保障性住房用地 |
| B-12-c | C21 | 3 | 40 | 30 | 30 | 14522 | 43566 | S | 88 | 商业用地 |
| B-13-a | C41 | 2 | 30 | 24 | 35 | 56177 | 112354 | E、S | 357 | 体育场馆用地 |
| B-14-a | C22 | 4 | 40 | 45 | 30 | 18252 | 73008 | N、E | 146 | 金融保险业用地 |
| B-14-b | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 5760 | 288 | — | — | 街头绿地 |
| B-15-a | C23 | 4 | 40 | 45 | 30 | 8128 | 32512 | W、E | 65 | 贸易咨询用地 |
| B-15-b | C32 | 2.5 | 30 | 24 | 35 | 8114 | 20285 | S、E | 41 | 文化团体用地 |
| B-15-c | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 3370 | 169 | — | — | 街头绿地 |
| B-16-a | C21 | 3 | 40 | 30 | 30 | 8642 | 25926 | N | 52 | 商业用地 |
| B-16-b | S22 | 0.5 | 25 | 12 | 40 | 8937 | 4469 | — | — | 游憩集会广场用地 |
| B-17-a | C34 | 2.5 | 30 | 24 | 35 | 11485 | 28713 | N、E | 58 | 博物馆用地 |
| B-17-b | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 2310 | 116 | — | — | 街头绿地 |
| B-18-a | S31 | — | — | — | 35 | 11494 | — | N、E | — | 停车场用地 |
| B-18-b | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 1640 | 82 | — | — | 街头绿地 |
| C区 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| C-1-a | G22 | — | — | — | — | 14352 | — | — | — | 滨河防护绿地 |
| C-1-b | G22 | — | — | — | — | 18956 | — | — | — | 滨河防护绿地 |
| C-1-c | G11 | 0.05 | 5 | — | 90 | 13118 | 656 | — | — | 滨河游园 |
| C-2-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 6881 | 344 | — | — | 街头绿地 |
| C-2-b | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 32494 | 48741 | W、S | 147 | 住宅用地 |
| C-2-c | C21 | 3 | 40 | 30 | 30 | 4999 | 14997 | E | 30 | 商业用地 |
| C-3-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 9228 | 461 | — | — | 街头绿地 |
| C-3-b | C21 | 3 | 40 | 30 | 30 | 4556 | 13668 | W | 28 | 商业用地 |
| C-3-c | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 47018 | 70527 | E、S | 212 | 住宅用地 |
| C-3-d | R22 | 0.8 | 25 | 15 | 40 | 4522 | 3618 | E | 11 | 小区级公共服务设施 |
| C-4-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 3945 | 197 | — | — | 街头绿地 |
| C-4-b | S31 | — | — | — | — | 5500 | — | W | — | 停车场用地 |
| C-4-c | U14 | 0.8 | 20 | 15 | 30 | 6536 | 5229 | N | — | 供热站用地 |
| C-4-d | U29 | 0.5 | 25 | 15 | 40 | 5280 | 2640 | — | — | 汽车加气站 |
| C-4-e | G22 | — | — | — | — | 3339 | — | — | — | 防护绿地 |
| C-4-f | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 64916 | 97374 | E、S | 292 | 住宅用地 |
| C-4-g | R22 | 0.8 | 25 | 15 | 40 | 4669 | 3735 | W | 12 | 小区级公共服务设施 |
| C-5-a | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 32386 | 48579 | N、S | 146 | 住宅用地 |
| C-5-b | C21 | 3 | 40 | 30 | 30 | 6473 | 19419 | E | 39 | 商业用地 |
| C-5-c | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 3018 | 151 | — | — | 街头绿地 |
| C-6-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 3026 | 151 | — | — | 街头绿地 |
| C-6-b | C24 | 3 | 40 | 30 | 30 | 6470 | 19410 | W | 39 | 服务业用地 |
| C-6-c | R22 | 0.8 | 25 | 24 | 40 | 31911 | 25529 | N、S | 77 | 小学 |
| C-6-d | R22 | 0.8 | 25 | 15 | 40 | 7019 | 5615 | E | 17 | 小区级公共服务设施 |
| C-6-e | R24 | 0.05 | 5 | — | 80 | 6933 | 347 | — | — | 小区级绿地 |
| C-7-a | R22 | 0.8 | 25 | 24 | 40 | 51679 | 41343 | N、W | 124 | 中学 |
| C-8-a | G22 | — | — | — | — | 14915 | — | — | — | 滨河防护绿地 |
| C-8-b | G22 | — | — | — | — | 12953 | — | — | — | 滨河防护绿地 |
| C-8-c | G11 | 0.05 | 5 | — | 90 | 12713 | 636 | — | — | 滨河游园 |
| C-9-a | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 33651 | 50477 | E、S | 152 | 住宅用地 |
| C-9-b | C24 | 3 | 40 | 30 | 30 | 6431 | 19293 | E | 39 | 服务业用地 |
| C-9-c | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 3005 | 150 | — | — | 街头绿地 |
| C-10-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 2939 | 147 | — | — | 街头绿地 |
| C-10-b | C24 | 3 | 40 | 30 | 30 | 6267 | 18801 | W | 38 | 服务业用地 |
| C-10-c | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 30820 | 46230 | N、S | 139 | 住宅用地 |
| C-11-a | C26 | 3 | 40 | 30 | 30 | 21011 | 63033 | W、N、S | 126 | 市场用地 |
| C-12-a | C25 | 4 | 40 | 60 | 30 | 29453 | 117812 | S、N | 235 | 旅馆业用地 |
| C-12-b | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 8863 | 443 | — | — | 街头绿地 |
| C-13-a | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 22451 | 33677 | N、E | 101 | 住宅用地 |
| C-13-b | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 6403 | 320 | — | — | 街头绿地 |
| C-14-a | C24 | 3 | 40 | 30 | 30 | 9246 | 27738 | N、W | 56 | 服务业用地 |
| C-14-b | S31 | — | — | — | — | 6703 | — | W | — | 停车场用地 |
| C-14-c | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 2144 | 107 | — | — | 街头绿地 |
| D区 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| D-1-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 13212 | 661 | — | — | 街头绿地 |
| D-1-b | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 73688 | 110532 | W、E | 332 | 住宅用地 |
| D-1-c | R22 | 0.8 | 25 | 15 | 40 | 6513 | 5210 | S | 16 | 小区级公共服务设施 |
| D-2-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 24710 | 1236 | — | — | 街头绿地 |
| D-2-b | R22 | 0.8 | 25 | 15 | 40 | 5798 | 4638 | N | 12 | 小区级公共服务设施 |
| D-2-c | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 92318 | 138477 | W、E | 416 | 住宅用地 |
| D-2-d | C26 | 3 | 40 | 30 | 30 | 31680 | 95040 | W、S | 190 | 市场用地 |
| D-2-e | U29 | 0.5 | 25 | 15 | 20 | 30449 | 15225 | — | — | 汽车检测站 |
| D-3-a | G22 | — | — | — | — | 89784 | — | — | — | 滨河防护绿地 |
| D-3-b | G22 | — | — | — | — | 47366 | — | — | — | 滨河防护绿地 |
| D-3-c | G11 | 0.05 | 5 | — | 90 | 27233 | 1362 | — | — | 滨河游园 |
| E区 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| E-1-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 5486 | 274 | — | — | 街头绿地 |
| E-1-b | C23 | 4 | 40 | 45 | 30 | 16488 | 65952 | S、E | 132 | 贸易咨询用地 |
| E-2-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 3370 | 169 | — | — | 街头绿地 |
| E-2-b | C35 | 2.5 | 30 | 24 | 30 | 16239 | 40597 | S、N | 122 | 影剧院用地 |
| E-3-a | S22 | 0.5 | 25 | 12 | 40 | 8938 | 4469 | — | — | 游憩集会广场用地 |
| E-3-b | C24 | 3 | 40 | 30 | 30 | 8640 | 25920 | S | 78 | 服务业用地 |
| E-4-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 4092 | 205 | — | — | 街头绿地 |
| E-4-b | C11 | 2.5 | 30 | 24 | 35 | 9530 | 23825 | W、S | 48 | 州环保局 |
| E-4-c | U3 | 1.5 | 30 | 24 | 20 | 8072 | 12108 | — | — | 邮电设施用地 |
| E-5-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 4782 | 239 | — | — | 街头绿地 |
| E-5-b | C53 | 1.5 | 25 | 24 | 35 | 22726 | 34089 | N、E | 69 | 休疗养用地 |
| E-5-c | C51 | 1.5 | 25 | 24 | 35 | 25319 | 37979 | S、E | 76 | 医院用地 |
| E-6-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 6084 | 304 | — | — | 街头绿地 |
| E-6-b | C62 | 1.2 | 30 | 24 | 35 | 38954 | 46745 | N、W、S | — | 州全科医生培训基地 |
| E-6-c | C21 | 3 | 40 | 30 | 30 | 13345 | 40035 | E | 39 | 商业用地 |
| E-7-a | G11 | 0.05 | 5 | — | 90 | 5275 | 264 | — | — | 街心公园 |
| E-8-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 6238 | 312 | — | — | 街头绿地 |
| E-8-b | C11 | 2.5 | 40 | 30 | 35 | 13347 | 33368 | W | 67 | 州残联办公用地 |
| E-8-c | C11 | 2.5 | 35 | 60 | 35 | 30370 | 75925 | E、S | 228 | 州公检法行政办公用地 |
| E-9-a | G11 | 0.05 | 5 | — | 90 | 123592 | 6180 | — | — | 公园 |
| E-9-b | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 28831 | 43247 | E | 130 | 住宅用地 |
| E-9-c | C21 | 3 | 40 | 30 | 30 | 7574 | 22722 | S | 46 | 商业用地 |
| E-10-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 8439 | 422 | — | — | 街头绿地 |
| E-10-b | C25 | 3 | 40 | 45 | 30 | 12753 | 38259 | W、N | 77 | 旅馆业用地 |
| E-10-c | C25 | 3 | 40 | 45 | 30 | 11998 | 35994 | N、E | 72 | 旅馆业用地 |
| E-10-d | C24 | 3 | 40 | 30 | 30 | 12747 | 38241 | W、S | 39 | 服务业用地 |
| E-10-e | S31 | — | — | — | — | 10282 | — | E、S | — | 停车场用地 |
| E-11-a | CR | 2.5 | 5 | 45 | 90 | 33585 | 83963 | W、N | 210 | 商住综合用地 |
| E-11-b | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 8315 | 416 | — | — | 街头绿地 |
| F区 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| F-1-a | G22 | — | — | — | — | 12083 | — | — | — | 滨河防护绿地 |
| F-1-b | G22 | — | — | — | — | 14998 | — | — | — | 滨河防护绿地 |
| F-1-c | G11 | 0.05 | 5 | — | 90 | 21266 | 1063 | — | — | 滨河游园 |
| F-2-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 3101 | 155 | — | — | 街头绿地 |
| F-2-b | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 30226 | 45339 | E、S | 136 | 住宅用地 |
| F-3-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 5833 | 292 | — | — | 街头绿地 |
| F-3-b | C22 | 4 | 40 | 45 | 30 | 19436 | 77744 | W、E | 156 | 金融保险业用地 |
| F-4-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 9734 | 487 | — | — | 街头绿地 |
| F-4-b | C65 | 1.2 | 30 | 24 | 35 | 30035 | 36042 | N、W、E | 72 | 农科所 |
| F-4-c | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 13222 | 19833 | N、E | 60 | 住宅用地 |
| F-5-a | C11 | 2.5 | 35 | 60 | 35 | 28761 | 71903 | N、S | 144 | 州政府行政办公用地 |
| F-5-b | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 4735 | 237 | — | — | 街头绿地 |
| F-5-c | S22 | — | — | — | — | 2951 | — | — | — | 广场 |
| F-5-d | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 4557 | 228 | — | — | 街头绿地 |
| F-6-a | C33 | 2.5 | 30 | 45 | 35 | 11781 | 29453 | W、N | 88 | 州广电局 |
| F-6-b | S22 | 0.5 | 25 | 12 | 40 | 10677 | 5339 | — | — | 游憩集会广场用地 |
| F-6-c | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 2388 | 119 | — | — | 街头绿地 |
| F-7-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 6112 | 306 | — | — | 街头绿地 |
| F-7-b | C25 | 3 | 40 | 45 | 30 | 8088 | 24264 | W、N | 49 | 旅馆业用地 |
| F-7-c | C65 | 1.2 | 30 | 24 | 35 | 7088 | 8506 | W、S | 18 | 科研设计用地 |
| F-7-d | R21 | 1.5 | 26 | 24 | 40 | 16609 | 24914 | N、E | 90 | 住宅用地 |
| F-8-a | G22 | — | — | — | — | 12797 | — | — | — | 滨河防护绿地 |
| F-8-b | G22 | — | — | — | — | 16774 | — | — | — | 滨河防护绿地 |
| F-8-c | G11 | 0.05 | 5 | — | 90 | 23070 | 1154 | — | — | 滨河游园 |
| F-9-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 2331 | 117 | — | — | 街头绿地 |
| F-9-b | U3 | 1.50 | 30 | 24 | 35 | 6190 | 9285 | — | — | 无线电用地 |
| F-9-c | C11 | 2.50 | 35 | 30 | 35 | 5375 | 13438 | N | 27 | 行政办公用地 |
| F-9-d | S22 | 0.50 | 25 | 12 | 40 | 19396 | 9698 | — | — | 景观广场 |
| F-9-e | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 2000 | 100 | — | — | 街头绿地 |
| F-9-f | C11 | 2.50 | 35 | 30 | 35 | 9047 | 22618 | N、E | 45 | 行政办公用地 |
| F-9-g | C11 | 2.50 | 35 | 30 | 35 | 20569 | 51423 | W、S | 102 | 行政办公用地 |
| F-9-h | C11 | 2.50 | 35 | 30 | 35 | 10147 | 25368 | E、S | 51 | 州就业局 |
| F-9-i | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 5201 | 260 | — | — | 街头绿地 |
| F-9-j | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 3107 | 155 | — | — | 街头绿地 |
| F-10-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 2746 | 137 | — | — | 街头绿地 |
| F-10-b | C34 | 2.50 | 30 | 24 | 35 | 13170 | 32925 | W、N | 66 | 图书馆 |
| F-10-c | C23 | 3.00 | 40 | 30 | 30 | 11235 | 33705 | W、E | 68 | 贸易咨询用地 |
| F-10-d | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 7793 | 390 | — | — | 街头绿地 |
| F-11-a | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 3797 | 190 | — | — | 街头绿地 |
| F-11-b | C21 | 3.00 | 40 | 30 | 30 | 6782 | 20346 | W | 41 | 商业用地 |
| F-11-c | R21 | 1.50 | 26 | 24 | 40 | 20132 | 30198 | N、E | 91 | 住宅用地 |
| F-11-d | G12 | 0.05 | 5 | — | 90 | 8226 | 411 | — | — | 街头绿地 |

目      录

1 、总 则	- 1 -

2 、规划依据与原则	- 1 -

3 、规划性质与规模	- 1 -

4 、土地利用规划	- 2 -

5、道路交通系统规划	- 4 -

6、绿地景观系统规划	- 4 -

7、规划控制	- 5 -

8、工程规划	- 10 -

9、综合防灾规划	- 13 -

10、附 则	- 14 -

附    录	- 15 -

第一部分      文  本

第二部分      图  则

第三部分      说明书

第四部分      图 纸