目    录

第一章 总  则	1

第二章 规划原则与定位	2

第三章 规划结构与用地布局	3

第四章 公共服务设施布局规划	4

第五章 道路交通规划	5

第六章 绿地景观规划	6

第七章 生态环境保护规划	7

第八章 竖向工程规划	9

第九章 市政公用设施规划	10

第十章 综合防灾规划	13

第十一章 五线控制	15

第十一章 土地使用与建筑规划管理通则	16

第十二章 地块划分与地块控制	17

第十三章 城市设计导引	18

第十四章 规划实施管理策略	21

第十五章 术语、条件标准用词及图则索引查询	22

附表：	23

# 第一章 总  则

第一条  为共和县发展城市经济，为实现中心城区的发展目标，为土地使用、道路交通建设、市政设施配套、环境设计和建设控制提供技术依据，科学指导中心城区的开发建设，特制订本规划。

第二条  本规划适用于中心城区规划范围内各街坊、地块以及各类用地建设的规划管理工作，并作为工程项目设计之依据，但不能作为工程项目施工之依据。

第三条  本规划是指导本规划区建设的法定性文件，是实施城市建设和管理的依据。在本地区内所进行的各项建设活动，编制修建性详细规划和各项专业规划等，均应遵循本规划。

第四条  本规划设计的控制指标和技术规定是根据现有的相关法律、标准、规范，结合实际情况，并预测今后的发展趋势而制定的，未涉及的控制内容应符合国家、省、自治州、共和县有关法律、标准的规定。

第五条  规划编制依据

1. 法规、法规及规章

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年）

（2）《中华人民共和国环境保护法》（1989年）

（3）《中华人民共和国土地管理法》（2004年）

（4）《中华人民共和国森林法》（2009年）

（5）《中华人民共和国水土保持法》（2010年）

（6）《城市规划编制办法》（2006年4月1日建设部第146号令发布）

（7）《城市规划强制性内容暂行规定》（建设部2002年218号）

（8）《城市绿线管理办法》（建设部2002年第112号）

（9）《城市蓝线管理办法》（建设部2006年）

（10）《城市紫线管理办法》（建设部2003年）

（11）《城市黄线管理办法》（建设部2006年）

（12）《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（2011年）

（13）青海省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法（2011年）

2. 技术标准

（1）《城市规划用地分类与城市用地标准》（GB50137-2011）

（2）《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－93）（2002年版）

（3）《城市用地竖向规划规范》（CJJ83-99）

（4）《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）

（5）《青海省城市（镇）控制性详细规划管理办法》（2012年）

3. 上层次规划及相关规划

（1）《共和县城市总体规划（2010—2030）》

（2）《共和城北新区控制性详细规划》

4. 参考资料

共和县“十二五”规划及相关的统计资料、规划区地形图（比例1:1000）等。

第六条  规划范围

规划区西起西城路，东至环城东路，北至兴海路，南至同德路，总用地面积754.61公顷。

第七条  本规划批准生效后，任何单位和个人不得任意更改。如需进行修编或重大调整，应当遵守相关法定程序。本规划由共和县住房与城乡建设规划局负责解释。

# 第二章 规划原则与定位

第八条 规划原则

⒈ 统筹相关规划

⒉ 坚持整体协调

⒊ 坚持人文关怀和人地和谐

⒋ 坚持可操作性

第九条 功能定位

共和县中心城区是在依托原有城市发展的基础上，进一步提升完善城市服务功能，形成以商业金融、商务办公、生态居住、教育科研等核心功能为主的综合服务集聚区，塑造具有民族文化特色的新时代城市发展中心区域。

# 第三章 规划结构与用地布局

第十条  规划结构

中心城区整体结构可以概括为：“一轴两带七节点”。

一轴：城市中央生态轴；

两带：城东区城市商业服务带；

城西区宜居生活运动带。

七节点：

1 吉祥广场

2 城市特色商业中心

3 中心城区转盘十字

4 交通枢纽中心

5 老区旅游服务片区

6 新区运动公园

7 藏文化产业园

第十一条 用地分类

本规划涉及的土地使用性质分类和代码均采用《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）。根据规划控制的实际要求，地块用地性质控制细分到中类或小类。规划区内各类性质用地的开发建设应按图则所确定的要求进行。

第十二条 用地规模与构成

规划片区总用地面积754.61公顷，其中建设用地597.21公顷，可以容纳的总人口为6.4万人。在建设用地中，居住用地占33.92%、公共管理与公共服务用地用地占13.00%、商业服务业设施用地占19.08%、物流仓储用地占0.64%、道路与交通设施用地占19.16%、公用设施用地占1.00%、绿地与广场用地占13.82%。

第十三条 用地规划布局

城市中央生态轴：该轴是共和县恰卜恰镇中心城区中最为核心的城市轴带。该轴以恰卜恰河为依托，以绿化植被为主要生态手法，将恰卜恰河现状打造成为以绿化植被为基质、穿插点缀城市活动广场及运动空间、沿河布局具有城市地标性质的城市公建体，形成一条重要的集生态游憩、运动休闲、公建服务的一条体验带。

城西区宜居生活运动带：城西区是共和县中心城区升级完善的主要载体，功能以居住及配套商业为主，同时讲求环境优良品质。在城西片区内设置一条供市民休憩活动的绿化廊道，同时布局小型商业服务设施，满足日常生活需要。同时结合西山公园将其建设成为集中的运动公园。

城东区城市商业服务带：城东区是中心城区公共服务最为集中区域，以行政办公、商业金融、文化教育等城市综合功能为主，规划围绕青海湖大街塑造城市商业服务带，并对该条商业带上不同分区功能的建筑进行立面改造。

# 第四章 公共服务设施布局规划

第十四条 公共服务设施布局规划

1. 规划行政办公用地23.27公顷，占城市建设用地的3.90%。

规划将共和人民政府作为行政办公用地的主要腹地集中设置，形成城市一级的综合行政办公中心。

2. 规划商业服务设施用地113.97公顷，占城市建设用地的19.08%。

规划形成“城市级 — 社区级”二级商业金融中心体系，强化其功能特征。在规划区中部结合恰不恰河的生态景观形成城市级商业金融中心，合理布局城市级商业金融中心格局，保证城市商业服务设施规划保证其用地规模和经济规模，辐射范围达到整个共和县；新建多个社区商业服务中心，形成现代化商业发展格局。

3. 规划文化活动设施用地0.44公顷，占城市建设用地的0.07%。

规划通过藏文化创意园的建立，使更多的藏文化及工艺得以传承和发扬。并将其部分的转化为生产力，增加当地民众收入，促进当地区域经济建设。

4. 规划医疗卫生用地5.11公顷，占城市建设用地的0.86%。

对现状的医疗卫生用地进行整合，规划围绕社区级单元模块布局医疗卫生用地，服务范围为每个片区设置一处。在各居住社区设置社区医疗机构，就近服务社区居民。全面推行社区卫生服务，原则上每个街道办事处或每2至3万人口设置一所社区卫生服务中心，并按每0.5-1万人口设立1处社区卫生服务站。

5. 规划教育科研设计用地44.29公顷，占城市建设用地的7.42%。

保留现状教育科研设计用地，服务于中心城区及共和县。通过公共开敞空间和建筑群体的有机结合形成一处现代文化教育基地。

# 第五章 道路交通规划

第十五条 道路网络规划

规划道路广场用地109.85公顷，占建设用地的18.39%，道路用地主要用于构建完整的交通体系。

规划形成“六横、四纵”的主路网系统。其中，“六横”从北至南依次为兴海路、贵南路、共和路、步行街、贵德路、同德路；“四纵”从东至西依次为东城路、青海湖大街、黄河路、西城路。在此基础上，按照城市道路网密度标准进一步细分路网格局。（见附表2）

片区道路网分为三级道路体系，

1.城市主干路在道路网中起骨架作用，道路红线宽度30-34米；

2.城市次干路集散分流主干路交通，道路红线宽度24-28米；

3.城市支路承担居民生活服务性交通功能，次干路道路红线宽度14-16米。

第十五条 公共交通系统规划

1.公共交通发展目标

建立常规公交为主体，出租等多方式协调利用，功能层次明确、网络布局合理、换乘衔接方便的优质公交服务体系。

实现城市以“步行+自行车+公交”等绿色出行方式为主体的合理城市交通方式结构。2020年公交出行分担率达到25%，2030年力争达到35%。80%居民公交出行时间不超过30分钟，居民公交出行换乘率不超过1.3。

2.公交线网布局结构

在黄河路、青海湖大街、共和路等主要客运走廊上，设置公共交通专用道。

公交覆盖率：半径300.0米，达到70.0%，半径500.0米，达到90.0%。

线网密度：中心城区3.0Km/ Km2。

设站间距：沿青海湖路、黄河路和共和路300.0-400.0米，其余主次干道500.0-600.0米。

3.公交车辆发展预测

至2020年，中心城区内公交出行需配置公交车约70标台，万人公交车拥有率10标台。2030年内公交出行需配置公交车约100标台，万人公交车拥有率15标台。

4.公交场站设施规划

规划在新客运站南侧，贵南西路与黄河路交叉口东北角处布置一处公交枢纽站场，用地面积0.87公顷，包括公交车辆停放和维修。

第十七条 交通设施规划

- 规划地区内的大型社会停车场3处，总面积约为2.03ha。停车方式可根据具体情况采用地面、地下及路边停车方式，大型公建项目应注意配建公共停车位，鼓励条件适宜的配建停车场向社会开放。

- 规划设置公共加油加气站共4处，总面积约为2.26ha。城市加油站选址应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2002）的有关规定。其中两处加油站可结合加气设置为油气合用站。

- 规划在黄河南街与兴海路交叉口东南处设置大型长途客运站一处，用地面积3.47ha。规划在青海湖南街与羊曲路交叉口西北处设置小型长途客运站一处，用地面积0.69ha。

# 第六章 绿地景观规划

第十八条 绿化系统规划

中心城区内有恰卜恰河，以及两侧东山、西山的外围山体绿化，规划依托现状山水条件，塑造新区“两带串多点”的景观生态格局。

“两带”：

恰卜恰河生态绿化带：恰卜恰河是共和县城中主要的河道。现状由于河道本身属于泄洪通道，加之蒸发量大，造成平时并无水面，河床干枯，景观效果不佳。规划中对该河床进行改造，整理河堤，利用城市中水及雨水收集等，在城市重点地段形成部分小型水面，丰富城市景观。同时两岸规划确定10-50m宽度的树阵绿化廊道，成为市民平时活动休闲的良好场所。

城西宜居生活运动带：利用西城区临近西山坡度较陡，现状林地的场所，打造一条南北畅通的绿化运动带。内部点缀小型商业服务设施、小型广场和活动场地，为毗邻的居住区居民提供茶余饭后游憩活动的带型公园，提高居住生活档次。

“多点”：

吉祥广场：位于中心城区东北角。公园面积规模为19.34公顷。该地块现状为山体林地，具有良好的生态基质。规划根据其作为东北门户的形象定位需要，以藏式吉祥概念为公园设计母题，在公园入口布局相应的商业服务设施，以藏式佛塔作为公园主景点，成为共和东北门户的形象展示面。

城西运动公园：位于城西区，面积为7.03公顷。依托现有林地基质，布局灯光球场、小型球类比赛场地，以运动健身，休闲活动为主要功能，建设成为为中心城区市民运动健身的良好场所。

儿童公园：现状已建成的公园，规模为4.65公顷。现状儿童公园设施较差，内部休息设施不足，环境品质不高，游览环境较差。规划提出增设广场活动空间，丰富环境小品，增加活动设施项目，提高服务环境品质，将儿童公园打造中心城区中心区域内重要的市民公园。

第十九条 绿地规划指标

规划本区绿地总面积达到82.51ha，占总用地的13.82%，其中公园绿地69.92ha，占总用地的11.71%；广场用地2.92ha，占总用地的0.49%；防护绿地9.67ha，占总用地的1.62%。

# 第七章 生态环境保护规划

第二十条 环境保护目标

地表水水质达到功能区要求，远期饮用水水源水质达标率达到98％以上，规划区污水集中处理率达到90％以上，中水回用率达到30％(基数以污水处理量计算)；空气环境质量二级和好于二级标准天数达到340天以上；声环境质量达到功能区标准要求；生活垃圾无害化处理率达到100％。

第二十一条环境保护整治措施

1.大气环境污染控制措施

调整城市能源结构，大力开展天然气工程，推广使用气体燃料，发展液体燃料，积极利用电、太阳能等其他清洁能源。

改善道路清扫方式，减少二次扬尘。市区建成区主要道路实现机械化洒水清扫；加强城市绿化。建设城市周边防护林带，铁路两侧和重点污染企业周围建设绿化隔离带。

严格管理机动车排放标准，对超标排污者强制治理，对排气污染严重，经维修治理仍不能达标排放的车辆，依据国家有关规定，强制报废。

2.水环境污染控制措施

规划实施雨污分流的排水系统，确保规划污水管网、污水处理厂按时完工，加强对恰卜恰河水质的日常监测。

节约利用水资源，减少污水排放。在生活用水方面新建住宅楼或小区全部采用节水卫生洁具；现有住宅楼分期分批进行改造，安装节水器具。

3.噪声环境污染控制措施

规划过境交通道路绕行城市环城路；

合理组织城市交通网络，避免交通集中而造成的噪声污染。加强老城区商业繁荣区的交通管制，中心城区禁鸣喇叭。

合理布局中心城区内餐饮娱乐场所。旧城改造时必须统筹考虑餐饮娱乐场所的设点问题，新建区建设前必须做好区内餐饮娱乐场所的设置规划。

选择技术先进、噪声级低的设备、设施，加强区域内公建设施及住宅区变电站、发电机房等固定噪声源的控制，应尽可能建立独立隔声机房，做好设备的隔振，针对性采取适当隔声、消声等减少噪声的措施，确保其能达到噪声功能区要求。

对于建设期噪声，一方面，控制噪声、震动源，选择低噪声施工设备，选择合适的施工时段。

4.固体废物影响减缓措施

按照垃圾和工业固废减量化、资源化、无害化的处理原则，制定优惠政策，完善收费制度，建立起以垃圾处理为龙头，按照市场机制运行的城市生活垃圾收集、运输、处理系统。

中心城区完善建成区生活垃圾收集、运输管理办法，实行市场化运作。推行城市生活垃圾容器化、袋装化收集和密闭化运输。

完善危险废物申报、检查、报告制度，实现全过程安全处置。

对建筑渣土垃圾实行全过程覆盖管理，推进综合利用。

建立废旧物品收购、储运市场，建成区内取缔废旧物品收购储运摊点。

第二十二条 生态保护规划

1.建设目标

全面建立区域自然生态调控系统，在宏观上形成由周边山体植被、道路廊道、水系廊道，以及小型植被斑块构成的自然生态体系框架，在微观上建立具有高异质性、高生态功能、高生物多样性的自然生态系统。通过区域自然生态体系的建设，保护区域自然生态的安全，提高水源涵养、水土保持和维持生物多样性等生态功能，为全面实现“生态人居”打造良好的生态基础。

2.构建区域景观生态安全格局

共和县中心城区区域生态安全格局基本构架是： 一个大型植被控制区、七大路廊（东城路、青海湖路、黄河路、西城路、兴海路、共和路和贵德路）、一条水脉（恰卜恰河及其主要支流）和若干重要节点。

①大型植被控制区

规划确定依托东部山区做为中心城区的大型植被控制区。采取以下建设措施

修复地带性森林植被，提高东部山区植被覆盖率。继续依据规划开展以地带性森林生态系统为目标的生态修复，在造林过程中，不断根据经验调整造林方式，增加封育管理的面积比例，增加乡土物种的比例，采用天然次生林优势物种和建群种造林，适当限制外来林木引种的使用范围。

提高山区生态屏障中的森林质量。对纳入林木覆盖计算的灌木林要提出适当的更为严格的标准；加强森林的监测和管理工作；加强经济林的管理，逐步退还改造坡度15度以上的农田，防止新的水土流失。

②廊道建设

共和县中心城区生态景观中的廊道主要有两类，即河流廊道和道路廊道。

在七大路廊（东城路、青海湖路、黄河路、西城路、兴海路、共和路和贵德路）两侧各控制不小于10米宽的植被带，保持其良好的植被覆盖度，促进局部植被破坏区域的恢复。对道路廊道的植物进行配置调整，形成乔灌配置，补植本地物种，异质搭配，逐步更替桉树，形成具有内部生境的廊道。

在东部山区，尽量保持河流的自然形态，减少对堤岸的砌筑，尽量以植被或半人工形式护岸，满足某些生物对滩地生境的需求。对于已经全衬砌的河道要在城市的拆建过程中拓宽河道和边岸，覆土种植增加自然特性；对于流经建成区的未改造河段，要以足够宽度的河床满足行洪需求，适当在边岸增加亲水设施，满足休闲娱乐需求；对于自然区域的河段，以拓宽河道满足行洪需求，河床自然蜿蜒，边岸以自然植被为主，根据河流规模种植一定宽度的护岸林。

③重要节点

共和县中心城区主要节点的建设主要以公园绿化和街头绿化为重点，建设自然生态体系中的重要节点，使其成为结构性生态控制区和廊道中的自然过程的流动提供“踏脚石”，提高生态环境质量，增加生物的活动空间。

以创建环境优美城市为载体，积极改善城区生态环境。通过加强公共绿地、居住绿地和单位附属绿地的建设，提高城区绿地覆盖率，与城区外的农田、森林等景观联系在一起。

以公园为节点，完善主次道路和河流两侧绿色廊道，构建城区绿地网络加大绿化美化力度，拆墙透绿、造景用绿、立体成绿，展现生态城市形象。调整现有绿地的植被结构，建设一定比例集中面积的近自然森林绿地，以乔木、灌丛和藤本植物为主，重视灌木和地被植物的合理应用，大力发展攀缘植物，营造鸟类和其他小型生物栖息环境。

加强道路交叉口、公路入城口等城市重要地段的生态建设。因为两条道路交叉时或道路与河流交叉时，容易形成生物移动的中断（Break），是物种移动的阻碍，应该在交叉处布设开敞的小块树林或者绿地，节点面积以1至5公顷为好。

# 第八章 竖向工程规划

第二十三条 竖向规划原则

⒈ 满足城市道路设计要求；

⒉ 结合和利用现有地形标高，满足防洪标准；

⒊ 与城市用地标高相协调；

⒋ 满足排水要求。

第二十四条 竖向设计

本次规划结合地形，对道路和场地的排水方向进行梳理。片区内大部分道路坡度小于3%，少量路段坡度达到3%-8%。

# 第九章 市政公用设施规划

第二十五条 用水量预测

规划片区最高日用水量为1.536万m3，日变化系数取1.5。以此计算各街区最高日最大时用水量，确定给水管管径。

第二十六条  给水设施

规划区采用统一集中供水方式，由共和县自来水厂进行供水。并在河东和河西各设一座加压泵站，以保证供水压力。

第二十七条  给水管网布置

供水管网采用环状管网供水系统，以提高供水的可靠性。

给水系统采用生活—消防统一给水系统。当道路红线宽度≥40m时，宜在道路两侧均布置给水配水管线。

给水管径≥DN500时采用球墨铸铁管，其它均采用UPVC管或PE管。

第二十八条  排水体制

规划片区内现状已建成区采用截流式合流制，新建片区采用雨污分流的排水体制。

第二十九条  污水排放量

结合共和县的用水实际情况，规划区污水排放系数采用0.85，通过计算得出，规划区平均日污水排放量为0.87万m3/d。

污水量总变化系数K总=1.98～1.30。

第三十条 污水系统规划

规划沿恰卜恰河两岸建设截污主管道，东西两侧分为两个排污分区，各区污水经主管道收集后接入城市污水处理厂，经处理达到排放标准后排入恰卜恰河或用于城市景观用水。

第三十一条 雨水系统规划

水管网规划按照就近排放原则，结合现有水系、用地和道路走向排入恰卜恰河。

第三十二条 用电负荷预测

根据负荷预测，同时率取以0.6计，规划区建成后，用电负荷总容量将达到3.91万kW。

第三十三条 电力设施规划

规划区用电由县城现状110kV变电站和西台35kV变电站提供，作为规划区中压配电网主供变电站。

第三十四条 电信用户预测

预测规划区电话主线普及率达到60%。根据人口规划，规划区人口规模为6.4万人，则用户主线量为3.84万线。按照实装率0.8预测交换容量，则规划区需电话交换容量为4.8万门。

第三十五条 电信局规划

城区现有电信局(所)已可满足规划区的使用要求，规划不在新建。可根据用户需求对原有设备进行改造升级。

第三十六条 移动基站规划

规划采用各移动通信单位共建模式，每处占地面积约为150—200平方米。

第三十七条 通信线路规划

根据用户分布，所有线路均为地下穿管暗设，东西向道路设置在道路北侧，南北向道路设置在道路东侧。并在道路适当位置布置过街管，以解决道路另一侧的需求。

第三十八条 邮政设施规划

规划现状中心邮局应积极扩展业务范围，扩大服务范围，新建邮政网点。为方便居民社会文化生活的需要，在城区主要道路、道路交叉口、居民区等处设置一定数量的报刊亭，邮亭及信筒，信筒服务半径为500米。

第三十九条 广播电视规划

规划区普及有线电视，覆盖所有单位和居民住宅小区，覆盖率达到100%。

第四十条 供热方式

规划区采用统一集中供热方式。

第四十一条 热负荷计算

规划采暖热负荷采用面积综合热指标法进行估算。规划区计算供热总面积为417.5万平方米；计算热负荷总量为244.5MW。

第四十二条 规划布局

根据地形地貌将规划区以恰卜恰河流和贵德路为界划分为2个供热分区，恰卜恰河以东贵德路以北的区域规划区由海南州四方热力有限公司供热，远期将其总容量扩大到150MW；恰卜恰河以西和贵德路以南区域由共和县利民供热有限责任公司供热，远期将其总容量扩大到100MW，采用热水锅炉供热，燃料为当地产烟煤，远期考虑以天然气为主要燃料。规划热力管网以直埋方式敷设为主。

第四十三条 燃气工程规划

规划以天然气做为主要气源。燃气气源为由倒淌河接入的陕北天然气，天燃气门站位于新区外新海路以北东入口处。

规划片区年用气量为389.23万立方米。

结合本区用地形成环状中压管网，经各地块内的中低压调压箱后向用户供气。规划管道天然气输配系统采用中压一级系统，分散调压与专用调压相结合的供气方式；燃气输配管道以环状布局为主，管网燃气压力控制为不高于0.07Mpa（表压），中低压调压器前的中压燃气管网末端压力不低于0.03Mpa（表压）。

道路红线宽度超过30m的城市干道两侧布置燃气配气管线。天然气管道采用地埋敷设，人行道及车行道下埋深不小于1.2米。

第四十四条 生活垃圾预测

生活垃圾产生量按每人每天1.0公斤计，则规划期末日生活垃圾产生量为64.0吨。

第四十五条 环境公共卫生设施规划

- 生活垃圾转运站：

小型密闭式垃圾收集站按照居住区服务半径500米，最大不宜超过800米的要求布置7座，并规划每座用地面积100平方米左右。近期规划在共和县东出口处布置一处垃圾处理厂，处理垃圾量为80吨每天，远期在幸福滩洼地内规划一处垃圾处理，总容量44万立方米。

- 公共厕所：

公共厕所按4—6处/k㎡的标准设置，主要街道按每隔300—500米设置一处，一般街道按每隔750～1000米设置一处。规划区设公厕19座，每处公厕建筑面积不少于60平方米，均采用水冲式。

- 环卫管理站：

按1处/万人的标准设置环卫服务站，共设置环卫服务站7处，每处用地150～200㎡，可结合垃圾收集站、公厕等合并布置，休息点内设沐浴、工具存放、休息等设施。

按城市人口1.5辆/万人配置，需配置11辆。环卫停车场按每辆大型车用地面积不少于200㎡计算，环卫停车场占地不小于5400 ㎡。

# 第十章 综合防灾规划

第四十六条 防洪及排涝规划

规划确定共和城市防洪工程等级为Ⅳ等，工程级别为4级；规划恰卜恰河及各沟道防洪标准为30年一遇洪水设防；河沟上的桥梁等构筑物设防标准须大于或等于相应的设防标准。山洪防洪标准为10年一遇设防标准。

规划共和城市防洪工程体系具体由两部分组成，主要以河道堤防工程为主，另兼主要沟道的防洪整治工程。对于城区河道的堤防工程，主要采取修建浆砌石堤防，提高河道防洪标准等措施。对于周边山体的山洪，一方面采取非工程措施，通过植树造林，加强山体绿化植被的保护，以减少山洪的形成；另一方面，通过在山脚下设立截洪沟，将山体洪水通过截洪沟及时的排入附近的河道内，以减少山洪对城区造成冲击和影响。

第四十七条 抗震规划

⒈ 根据我国《建筑抗震设计规范GB50011-2001》，共和县城区抗震设防烈度为7度。

⒉ 规划措施：

城区一般工程建设的设防烈度为7度；生命线工程的建筑、党、政、军指挥机关的要害部门及特殊的重要建筑物需加强抗震防护，按照其重要性评价确定其设防标准，并经抗震主管部门审查。

对于交通，供水、供电，通讯，医疗、消防等生命线工程系统，必须采取有效的防灾措施，提高城市综合抗震能力。

充分利用广场、体育场、学校、大面积的开敞式绿化场地等建设抗震避难场所。

第四十八条 消防规划

⒈规划区内应按消防要求沿城市主、次干道设置室外消火栓，并应经常检查，以保证其完好率。规划消防水源接自城市给水管网。

⒉ 消防通道主要由区域消防通道和区内消防通道构成：区域消防通道主要是规划区与中心城区之间相连接的通道，主要由城市主干道联接；区内消防通道为组团内部或责任区内部的通道，主要由城市次干道、支路、住宅区内部道路和单位内部消防通道组成。

第四十九条 人防规划

1.医疗救护工程：规划设置人防急救医院1所；结合社区医院，设置救护站3所。

2.人员掩蔽工程：掩蔽工程掩蔽的人数按战时留城人口占总人口的60%计，人员掩蔽工程规模按每人1.0平方米掩蔽面积确定，则规划区内共需人员掩蔽面积3.84万平方米。

第五十一条 避难场所规划

1.近期结合片区的开发建设，按规划区50%人口可以到避难场所避难，建设面积至少为5万平方米的应急避难场所。主要结合主要道路两侧的公共绿地和城市广场等公共开放空间建设室外应急避难场所，同时结合学校、体育场馆、社区活动中心及人防工程等室内公共场所规划建设室内避难场所。

2. 远期按规划区70%人口可以到避难场所避难，需要避难场所10万平方米。

第五十一条 地下空间利用

1.科学利用浅层（-10米以上），作为近期建设和主要城市功能布置的重点，积极拓展次浅层（-10~-30米），作为远期地下空间利用的主要范围；

2.地下防灾指挥中心：结合防空地下室，建立综合防灾指挥中心，加强地下通信设施的建设，保证战时通信系统的畅通，满足战时政府指挥作战或是指挥的需要。

3.地下商业街：在城市核心地段，可结合广场的建设，建设地下商业广场，平时可作为商业广场，战时作为疏散隐藏的地下防空室；已建成区结合现有的商业街，进行地下空间的开发利用，将地下设施进行有机联系在一起，平时也可作为商业开发，战时作为隐藏的地下防空室。

4.地下防空室：主要指民用建筑需要配建的防空地下室，平时可作为车库作用，战时作为地下防空室。

# 第十一章 五线控制

第五十二条 红线控制

道路红线包括：主干路、次干路的道路红线，支路红线为引导性指标，可根据实施需要履行相应程序后作适当调整。规划确定城市道路的中心线、红线位置、宽度及交叉口用地范围。

规划道路断面均采用一块板的形式，主干道红线控制30-34米；-次干路红线控制-24-28米；

第五十三条 蓝线控制

规划片区主要的恰卜恰河，蓝线宽度约为40-60米宽，根据水利部门相关规划和要求标定。

片区内部其它人工渠宽度为5-20米，蓝线宽度根据现状、泄洪要求和景观要求确定。

第五十四条 绿线控制

规划对规划片区的公共绿地、生态林地、生态防护绿地等绿地划定绿线控制范围；

规划在恰卜恰河规划滨江绿带10-30米，在河西片区中部沿原有坡地规划确定宽100米的绿化廊道；规划在西城路、兴海路、同德路、黄河大街等城市主干道两侧绿化控制宽度10-20米。

第五十五条 紫线控制

城市紫线为总体规划确定的历史文化街区的保护范围和建设控制地带界线，以及历史文化街区外经县级以上人民政府公布保护的历史建筑的保护范围和建设控制地带界线。

规划对共和县革命烈士陵园划定文化保护紫线控制范围。其保护范围紫线按烈士陵园的规划确定的范围为准。

第五十六条 黄线控制

规划黄线是指对城市发展全局有影响的、城市规划中确定的、必须控制的城市基础设施用地的控制界线。

规划对规划片区的城市基础设施等用地划定黄线控制范围；主要包括对沿东城路环卫设施用地、沿拉西瓦路供电设施用地、沿同德西路供电用地划定基础设施黄线控制范围。

第五十六条 公共设施用地控制

⒈ 公共各设施用地主要包括居住区普通教育设施（初中、小学、幼托等）、医疗卫生设施、体育设施、社会福利、邮政电信等公共服务设施的用地布局方案、用地范围界限和规模，明确相关控制要求。

⒉ 本次规划确定3所中学，规模36班；6所小学，规模均为24班；12所幼托；区级医院3所；敬老院1所；邮政电信局1处。

第五十七条 基础设施用地控制

⒈ 基础设施包括给水、排水、电力、电信、燃气、环卫、防洪、消防等设施以及公共停车场、加油站设施等用地布局方案、用地范围界限和规模，明确相关控制要求。

⒉ 规划社会停车场共3处；加油站4处；消防站1处；客运站2处；垃圾转运站1处。

第五十八条 建筑高度规划控制

⒈ 围绕恰卜恰河生态廊道，打造城市集中的特色体验带。该处以滨河绿化带为底，讲求绿化与城市的相互渗透。建筑以高层与小高层为主，核心建筑控制在100m以下，周边建筑以50-60m高度为宜，塑造出高地起伏，韵律变化的城市中央天际线的效果。

⒉ 规划新增居住建筑以多层及小高层为主，控制高度为40米以下。

⒊ 东南部现代旅游服务片区强调场所与建筑的融合，强调空间开敞和景观廊道打造，土地开发强度较低，以低层及多层建筑为主。

# 第十一章 土地使用与建筑规划管理通则

第五十九条 用地性质

用地性质是对地块主要使用功能和属性的控制。按照国家《城市规划用地分类与城市用地标准》（GB50137-2011）中的城市用地分类类别和代号，分类标准划分到小类，项目不确定或特殊情况可划分到中类。

用地性质确定应符合城市用地总体布局规划，原则上各大类用地不宜变换，对于功能性质相近或相互无干扰的类别可以有条件混合使用。同时，允许用地性质具有一定弹性，在小类或中类的范畴内可适当变更。

第六十条 开发强度规定

开发强度规定主要包括用地面积、容积率、建筑密度和绿地率的规定。

⒈ 用地面积

地块的划分根据规划项目的具体情况，一般不跨越支路，以用地性质、组团、现有单位和已征地单位等用地范围界线来划分地块，以便于用地的管理和划拨土地。居住地块一般为2.0－15.0 公顷，用地可由一个单位独建，也可由几个单位合建。若一个地块不能一次规划建成，可采取分期建设的方法，但其一次性用地数量不能少于40%，并且余下部分尽量划分整齐。

2、容积率

容积率的确定主要综合考虑合理的经济效益和良好的环境、社会效益，涉及地块区位、建筑性质、建筑密度、高度、间距、环境景观等。本次容积率为了适应土地开发的多样性，根据市场优化配置原则，避免盲目提高开发强度，造成环境压力以及设施供应的不足，以保证居民基本的生活质量。

容积率、建筑密度、绿地率控制通则（见附表3、附表4、附表5）。

第六十一条 建筑物退让规定

沿建筑基地边界和道路、河道两侧以及电力线路保护区范围内的建筑物，其退让距离必须符合消防、防汛和交通安全、景观、环保等方面的规定外，应同时符合以下规定。

1. 建筑退道路红线

根据道路的不同等级，规定建筑后退道路红线距离（见附表6）。

2. 建筑退绿线

根据建筑的不同高度等级，规定建筑后退绿线距离（见附表7）。

3. 建筑退用地边界

建筑物退让用地边界距离，按以下规定控制，但离界距离小于防火间距时，应按防火间距的规定控制。

各类建筑的退界距离，按建筑物日照间距的倍数控制，且不得小于规定的最小距离（见附表8)。

第六十二条 道路交通要求

⒈ 出入口方位

出入口方位是指街坊内或地块内机动车道与外围道路相交的出入口方位和位置，其确定主要考虑减少对外围交通干道的干扰，并合理组织引导地块内交通。一般情况下，每个地块设置1到2个机动车出入口。

⒉ 禁止机动车开口规定

主干道距交叉口80米内禁止设机动车出入口；次干道距交叉口50米内禁止设机动车出入口；支路距交叉口30米内禁止设机动车出入口。

⒊ 停车位配建规定

各地块配建停车位指标控制规定，配建指标应符合下表（机动车停车位配建表）的规定（见附表9）。本规定中的停车位指标为下限。

配建停车场（库），应就近设置，服务半径不得超过150米，并宜采用地下或多层车库的方式。配建机动车停车位大于50个时，出入口不少于2个，出入口之间的净距大于10米，出入口宽度不得小于7米。当设两个出入口有困难时，可改设一个出入口，但其进出通道的宽度不得小于9米。

# 第十二章 地块划分与地块控制

第六十三条 地块划分及编码

规划结合道路和自然界限，采用三级编码方式进行地块细分，即“功能区-街区-地块编码”组成。依据功能分区，将规划区分为六个功能区，分别用A区、B区、C区、D区、E区、F区表示，每个功能区内以街区为第二层级，如A-1，A为功能区编码，1为街区编码。将街区再细分为若干地块，细分的编号者则为街区编码后缀阿拉伯数字，如A-1-4。

第六十四条 地块控制

规划建立分级管理控制体系，针对功能区、街区和细分地块提出各自侧重的管理要求和指标控制内容，以提高规划的可操作性，适应开发建设的动态演进。（附表10）

# 第十三章 城市设计导引

第六十五条 城市总体结构

中心城区整体城市设计框架按照“一轴两带七节点”的规划结构思路落定。

一轴：

城市中央生态轴：该轴是共和县恰卜恰镇中心城区中最为核心的城市轴带。该轴以恰卜恰河为依托，以绿化植被为主要生态手法，将恰卜恰河现状打造成为以绿化植被为基质、穿插点缀城市活动广场及运动空间、沿河布局具有城市地标性质的城市公建体，形成一条重要的集生态游憩、运动休闲、公建服务的一条体验带。

两带：

城东区城市商业服务带：城东区城市商业服务带是中心城区建设年代最久，也是各项城市公共服务设施的集中地。以青海湖大街为轴带所形成的城市商业服务带，汇集了共和城市记忆最为深厚的场所。其中以少年宫转盘为起点，以新建的藏文化产业园为终点的中部街区，是共和县城实现中心城区升级换代，提升城市服务档次，加强城市形象的重要地段。

城西区宜居生活运动带：城西区是共和县中心城区升级完善的主要载体，功能以居住及配套商业为主，同时讲求环境优良品质。因此在规划设计中，将现状地形较为起伏不适宜作为建设用地的坡地设计成为供市民休憩活动的绿化廊道，将良好的生态环境提供给周边居民，同时内部点缀小型商业服务设施，满足日常生活需要。

七节点：

1. 吉祥广场：该节点位于规划区东北部，西接城市生态居住组团，东连东山，北临城市主干道，以良好的自然生态为本底，以丰富的市民游乐设施为依托，不仅是市民休闲运动的主要场所，同时更是共和城市的东北门户形象展示区。

整个广场以藏族吉祥纹样为主题的表现形式，象征了藏族人民富足和幸福的吉祥生活，满足了市民日常休闲活动的需求。广场主要由一个核心广场和两个次级小广场构成主体空间，是整个老城片区重要的开放空间节点。

2. 城市特色商业中心：依托恰卜恰河景观轴带对城市功能结构的串接和城市几何中心的独特区位优势，塑造一个组团状的特色市场街区为主体功能组团，功能集中以零售商业、文化娱乐及相关设施为主，整个街区集中体现出藏族元素的风貌特色，是黄河南大街轴线、与新区相关联的重要商业核心节点。

3. 中心城区转盘十字：中心城区转盘十字是目前城区最核心的城市节点，承载着诸多城市记忆，也是老城人气最为旺盛的空间。规划以更新的少年宫综合体为主要建筑单体，建筑上以现代风格为主，同时点缀藏族民族元素符号，集中商业、酒店、居住等功能，掀开中心城区改造升级的新篇章。

4. 交通枢纽中心：规划位于黄河南街与兴海路交叉口东南处，东临城市中央生态轴，西接城西区宜居生活运动带，是城市重要核心节点。项目功能定位是综合交通枢纽为主，以公共交通设施为辅，集对外交通、对内交通为一体的交通枢纽中心。

5. 老区旅游服务片区：该节点位于规划区东南部，北接中心城区综合居住组团，东连东山，南承城市主干道，西临潺潺溪流。未来将依托良好的山水生态景观背景、相对独立的用地单元和优越的区位条件，重点发展独具（藏文化）民族特色的旅游服务功能，并将成为城市东南片区的主要形象展示区。

6. 新区运动公园：最大程度地保护和利用水系、山体等自然生态资源，建立起城市中的生态开敞空间和景观视线通廊，保持城市街区和自然生态的有机融合，同时适当布置一定数量的运动休闲设施，集运动、休闲、生态、观赏等多重功能于一体，将其打造成为服务城市新区的运动休闲活动区和西片形象展示节点。

7. 藏文化产业园：结合地形地貌以及区域特点，将藏文化产业创意园建成展示、保护和促进藏文化发展的一个平台。充分体现民族特点，为当地民众服务。通过创意园的建立，使更多的藏文化及工艺得以传承和发扬。并将其部分的转化为生产力，增加当地民众收入，促进当地区域经济建设。同时，也为藏民提供一个进行民族传统活动的场所，并为其他民族提供一个了解藏民风俗文化的平台。通过相互交流，增进民族了解，促进民族团结。

第六十六条 建筑形式、体量、色彩、风格要求

就规划区的建筑形态而言，根据功能类型基本划分为：政府建筑、商业建筑、办公建筑、文化活动建筑、居住建筑的等多种建筑类型。对本次规划片区建筑形式、体量、色彩、风格作以下要求：

⑴ 居住建筑的建筑形式一般采用转折条式和一般条式结合，形成围合的建筑群落。建筑色彩素雅，一般处理为浅白色或浅暖色，点缀深暖色线条。沿河可局部设置点式小高层，体现“瘦透漏挺”。

⑵ 中心区商业金融和文化娱乐建筑的建筑风格应现代、明快；建筑色彩采用浅暖色，色彩可丰富、多样，力求形成热闹、繁荣气氛。

⑶ 文化类和大跨度建筑可采用新型的结构形式，建筑材料可以刚和玻璃为主，体现通透、明快的时代感。

⑷ 行政建筑色彩为暖灰色或采用暖色基调配以白色线条的色彩处理手法，使人感到较高的品味和档次；建筑形式具亲和力，平面上和立面上处理要求考究，轮廓线丰富，细部处理精细，体现庄严、宁静与祥和感。

第六十七条 建筑环境

建筑环境是指对建筑起烘托陪衬作用的建筑外部环境因素，如绿地、广场、广告标示、建筑小品等。

⒈ 绿地可分为种植性绿地和设施绿地两种类型，并根据人在绿地中活动的空间要求，对绿地的硬地率分别进行控制。本区建议采用现代手法，绿地铺装图案体现时代氛围，色彩可丰富。

⒉ 通过城市设计准则规定广告标示，并与建筑和空间的组织相呼应，有助于形成美感和有节奏韵律感的商业建筑环境。广告标示可按贴墙式、近墙横式、近墙竖式和路边独立式四种类型进行控制，规定其高度、色彩、内容等。建筑小品对一定的建筑环境有认知作用和强化视觉感知作用，同时也可以取得美化环境的作用。

⒊ 建筑小品有许多种，如指示牌、雕塑、灯具、建筑装饰灯，其设计应与周边环境和建筑群的建筑形式相协调，并按环境性质和尺度进行不同方式的布置。

第六十八条 开放空间的控制

⒈ 公共开放空间主要是指服务于整个规划区，以公共活动为主要内容的开放空间体系，其使用属性为全体居民所有，不得转让为私有。这类的开放空间主要包括了各类公园、街头绿地等具有公共属性的空间类型。该类开放空间在规划上强化其在空间感受上的开阔性，同时通过可达性功能的体现，突出其作为公共产物的特有属性。

⒉ 半私密的开放空间在规划上首先是保证其作为规划区开放空间体系的组成部分，以满足规划区总体规划为主要目标，但作为各地块内部的使用空间，可适当的进行一定的调整，以满足地块的使用要求。

第六十九条 车行道路景观控制

道路在满足交通运输需求的基础上，也是塑造中心城区环境景观的重要环节，而在道路景观塑造中又包含了动态景观和静态景观两方面的内容。

⒈ 道路绿地的设计

道路绿地以种植乔木为主，乔木、灌木、草坪、花卉相结合，形成连续的绿化带，最大限度的发挥道路绿化的环境效能。道路绿化的树种应选择适合当地气候的乔灌木和花卉。对具有道路隔离带的路段，隔离带的绿化种植要讲究层次，采用低于0.8m 的耐修剪的矮灌木，并配合花卉进行绿带种植。

⒉ 道路街具的设计

道路街具作为道路景观的组成部分，在满足各种使用功能的情况下还兼具一定的景观效果。为创造有秩序的道路环境，街具必须统一设计，包括设置的位置、色彩、形式，而不应由各系统各自为政。

第七十条 步行街设计

步行街是一种城市空间设计方式、城市生活组织载体、改善环境艺术质量和城市保护的工具。

应通过诸如设置休闲座椅和小型开放空间等方法，提高人们的活动时间和活动距离，方便在步行街上的休憩和购物。为了在商业步行街中形成良好的商业氛围，应控制商业街的宽高比，使其比例小于1，以利于促进商业氛围的形成。

步行街除了商业娱乐设施外，还应设置不同类型和不同使用功能的街具设施，丰富步行街内的道路景观，以满足步行者的休息观光的使用要求。

第七十一条 绿地系统设计准则

绿化规划主要是对规划区内不同绿化形式进行设计，以形成符合绿化系统规划又具有特色的绿化环境。

⒈ 行道树绿化

结合道路的宽度、断面形式以及道路两侧的绿带控制范围，应选择景观效果好，生长快速的树种为主。

⒉ 草坪及灌木绿化

对绿带较宽的道路，在种植各类乔木的基础上，应在绿带内布置有不同种类的各类灌木绿化。在绿化形式上以灌木为主，草坪为辅，在绿化种植上以季相变化丰富，色彩鲜艳的灌木为主。通过与乔木绿化的结合，形成高低错落，对比丰富的绿化体系。

⒊ 庭院绿化

庭院绿化主要以小型乔木和花灌木为主，可根据各地块的功能特点，分区域布置具有一定特色的绿化树种。

# 第十四章 规划实施管理策略

第七十二条 建设时序引导

规划建议将本规划区的开发建设分二期进行。

一期开发建设区：主要位于已建成区和城西北部区域，面积约442公顷。已建成区主要进行城市更新及形象重塑。尤其对重要的城市节点及城市骨干道路的沿街立面进行穿衣戴帽的改造设计，形成具有独特、民族感较强的城市形象面。同时对城西北部片区进行市场化开发，该区域利用离中心城区和高速下线口较近的优势，利用房地产业带动部分片区发展和改造旧区的动力。

二期开发建设区：位于恰卜恰河两侧城市区域，面积约155公顷。该区域开发建设主要依靠一期土地收益，以政府投资为主导，加大社会公共服务设施建设，建设城市公共绿化空间、城市水系，提高城市环境质量。同时建设城市商务中心、民族风情市场等地标性建筑，提升城市服务层级。同时针对旧村村民住宅的改造，要充分遵循村民的意愿，并给予积极地政策优惠，稳步的推动旧村改造和村民上楼工程。

第七十三条 规划实施

⒈ 要将规划付诸实施，需要在统一认识的基础上，落实措施，健全法制，加强管理，保证其稳步的实施。

⒉ 本规划批准后，有关规划管理人员必须熟悉和掌握本规划，严格按本规划进行规划设计及建设管理。

⒊ 在本规划指导下，加强各类修建性详细规划的编制和管理，对规划公共绿地，广场等应进行城市设计。

⒋ 进一步编制和完善土地开发的各种政策规定，调整和引导规划区的建设。基础设施要多渠道筹集资金，探索产业化经营的途经，适应市场经济要求。

⒌ 大力宣传、普及、贯彻《中华人民共和国城乡规划法》，依法进行本规划区的规划、建设和管理，保证本规划的落实。

第七十四条 规划法制建设措施

充分发挥政府和相关机构的检查、监督作用，强化规划的法制职能，并根据规划的各项规定和要求进一步制定相应的实施细则和技术规范，依法进行规划管理。

第七十五条 规划行政管理措施

加强规划工作的行政领导以及组织实施规划工作是政府重要的工作职责。建立规范化的规划管理审批程序，要严格执行“一书两证”制度，并提高规划管理工作人员的业务水平。

第七十六条 建立信息管理系统

为了对中心城区实行有效的管理，需要建立一个完善的咨询系统，以储存、调取和分析相关数据。

# 第十五章 术语、条件标准用词及图则索引查询

第七十七条 文本术语解释

⒈ 用地边界

是指用以界定和区分相邻地块使用的界线，通常由道路红线、地块界线及山体、湖泊、江海等自然界线组成。

⒉ 用地面积

指由道路红线和地块界线围合而成的水平投影面积，是规划地块细划后用地性质明确的地块面积。其中绿地还应包括邻近的滨河绿带面积。

⒊ 容积率(FAR)

是指某一地块上指定性质建筑面积总和与地块面积的比值。它直观地反映了该地的土地开发强度。

FAR=sa/s

FAR——容积率

sa——该地块上的建筑面积总和

s ——该地块土地面积

规划区内各地块的规划容积率依照控制图则中容积率的规定。开发者对该地块的开发强度不得超过该地块的容积率指标要求。

⒋ 建筑密度

是指地块内建筑正投影面积与地块总面积的比值。

地块建设中建筑密度只能小于或等于控制图则中关于建筑密度的规定值。

⒌ 绿地率

是指规划用地中公共开放的绿化用地（即用于栽植树木、花草和布置园苑、水面等的用地）面积与该项目规划用地面积之比。包括绿地、铺装地面及水面等。规划范围内各地块绿地率指标按照控制图则的有关规定制定，不得低于绿地率指标的规定值。

第七十八条 文本的用语说明

⒈ 为便于在执行《共和县中心城区控制性详细规划》文本的要求时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

⑴ 表示很严格，非这样不可的：

正面词采用“必须” ；

反面词采用“严禁” 。

⑵ 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

⑶ 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

⒉ 文本中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合（或根据）……的规定” 。

- 附表：

附表1  共和县中心城区土地利用规划汇总表

| 用地代码 |  |  | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占城市建设用地比例(%) | 人均建设用地（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | H11 | R | 居住用地 | 198.81 | 33.29 | 31.06 |
|  |  | R21 | 住宅用地 | 188.36 | 31.54 | 29.43 |
|  |  | R22 | 服务设施用地 | 10.45 | 1.75 | 1.63 |
|  |  | A | 公共管理与公共服务设施用地 | 77.64 | 13.00 | 12.13 |
|  |  | A1 | 行政办公用地 | 23.27 | 3.90 | 3.64 |
|  |  | A22 | 文化活动用地 | 0.44 | 0.07 | 0.07 |
|  |  | A31 | 高等院校用地 | 10.22 | 1.71 | 1.60 |
|  |  | A33 | 中小学用地 | 34.07 | 5.70 | 5.32 |
|  |  | A51 | 医院用地 | 4.71 | 0.79 | 0.74 |
|  |  | A52 | 卫生防疫用地 | 0.40 | 0.07 | 0.06 |
|  |  | A6 | 社会福利用地 | 0.38 | 0.06 | 0.06 |
|  |  | A7 | 文物古迹用地 | 3.40 | 0.57 | 0.53 |
|  |  | A9 | 宗教用地 | 0.75 | 0.13 | 0.12 |
|  |  | B | 商业服务业设施用地 | 113.97 | 19.08 | 17.81 |
|  |  | B11 | 零售商业用地 | 58.40 | 9.78 | 9.13 |
|  |  | B13 | 餐饮用地 | 16.79 | 2.81 | 2.62 |
|  |  | B14 | 旅馆用地 | 14.37 | 2.41 | 2.25 |
|  |  | B21 | 金融保险用地 | 9.80 | 1.64 | 1.53 |
|  |  | B22 | 艺术传媒用地 | 0.23 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | B29 | 其他商务用地 | 6.42 | 1.07 | 1.00 |
|  |  | B31 | 娱乐用地 | 0.31 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | B41 | 加油加气站用地 | 2.26 | 0.38 | 0.35 |
|  |  | B49 | 其他公用设施营业网点用地 | 3.70 | 0.62 | 0.58 |
|  |  | B9 | 其他服务设施用地 | 1.69 | 0.28 | 0.26 |
|  |  | W | 物流仓储用地 | 3.84 | 0.64 | 0.60 |
|  |  | W1 | 一类物流仓储用地 | 1.98 | 0.33 | 0.31 |
|  |  | W2 | 二类物流仓储用地 | 1.86 | 0.31 | 0.29 |
|  |  | S | 道路与交通设施用地 | 114.44 | 19.16 | 17.88 |
|  |  | S1 | 城市道路用地 | 106.93 | 17.90 | 16.71 |
|  |  | S3 | 交通枢纽用地 | 4.16 | 0.70 | 0.65 |
|  |  | S41 | 公共交通场站用地 | 0.87 | 0.15 | 0.14 |
|  |  | S42 | 社会停车场用地 | 2.03 | 0.34 | 0.32 |
|  |  | S9 | 其他交通设施用地 | 0.45 | 0.08 | 0.07 |
|  |  | U | 公用设施用地 | 6.00 | 1.00 | 0.94 |
|  |  | U11 | 供水用地 | 0.40 | 0.07 | 0.06 |
|  |  | U12 | 供电用地 | 2.19 | 0.37 | 0.34 |
|  |  | U14 | 供热用地 | 1.36 | 0.23 | 0.21 |
|  |  | U22 | 环卫用地 | 1.06 | 0.18 | 0.17 |
|  |  | U31 | 消防用地 | 0.99 | 0.17 | 0.15 |
|  |  | G | 绿地与广场用地 | 82.51 | 13.82 | 12.89 |
|  |  | G1 | 公园绿地 | 69.92 | 11.71 | 10.93 |
|  |  | G2 | 防护绿地 | 9.67 | 1.62 | 1.51 |
|  |  | G3 | 广场用地 | 2.92 | 0.49 | 0.46 |
|  | 城市建设用地小计 |  |  | 597.21 | 100.00 | 93.31 |
|  | H41 | 军事用地 |  | 11.26 |  |  |
|  | 建设用地合计 |  |  | 608.47 |  |  |
| E | E1 | 水域 |  | 18.47 |  |  |
|  | E2 | 农林用地 |  | 127.67 |  |  |
|  |  | 非建设用地 |  | 146.14 |  |  |
| 规划范围面积 |  |  |  | 754.61 |  |  |

附表 2  中心城区规划道路汇总表

| 序号 | 道路名称 | 红线宽度（米） | 长度（米） | 规划横断面（米） |  | 道路性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 车行道 | 人行道 |  |
| 1 | 兴海路 | 34 | 3011 | 20 | 7.0*2 | 城市主干路 |
| 2 | 贵南路 | 34 | 1668 | 20 | 7.0*2 | 城市主干路 |
| 3 | 共和路 | 34 | 1851 | 20 | 7.0*2 | 城市主干路 |
| 4 | 步行街 | 30 | 1737 | 16 | 7.0*2 | 城市主干路 |
| 5 | 贵德路 | 30 | 1323 | 16 | 7.0*2 | 城市主干路 |
| 6 | 同德路 | 34 | 1866 | 20 | 7.0*2 | 城市主干路 |
| 7 | 黄河路 | 34 | 2763 | 20 | 7.0*2 | 城市主干路 |
| 8 | 青海湖大街 | 34 | 2949 | 20 | 7.0*2 | 城市主干路 |
| 9 | 西城路 | 28 | 3309 | 16 | 6.0*2 | 城市次干路 |
| 10 | 东城路 | 28 | 3080 | 16 | 6.0*2 | 城市次干路 |
| 11 | 恰雄路 | 28 | 1428 | 16 | 6.0*2 | 城市次干路 |
| 12 | 宗日路 | 28 | 441 | 16 | 6.0*2 | 城市次干路 |
| 13 | 拉西瓦路 | 28 | 555 | 16 | 6.0*2 | 城市次干路 |
| 14 | 日月山路 | 28 | 840 | 16 | 6.0*2 | 城市次干路 |
| 15 | 幸福路 | 28 | 1489 | 16 | 6.0*2 | 城市次干路 |
| 16 | 开创路 | 28 | 460 | 16 | 6.0*2 | 城市次干路 |
| 17 | 吉祥路 | 28 | 768 | 16 | 6.0*2 | 城市次干路 |
| 18 | 公园路 | 28 | 534 | 16 | 6.0*2 | 城市次干路 |
| 19 | 青海一路 | 24 | 553 | 12 | 6.0*2 | 城市次干路 |
| 20 | 青海二路 | 24 | 857 | 12 | 6.0*2 | 城市次干路 |
| 21 | 都塘巷 | 24 | 904 | 12 | 6.0*2 | 城市次干路 |
| 22 | 龙羊巷 | 24 | 536 | 12 | 6.0*2 | 城市次干路 |

附表3  中心城区地块容积率通则式规定

| 用地代码 |  | 用地类别 | 容积率 |
| --- | --- | --- | --- |
| R | R20 | 保障性住宅 | 1.2-2.2 |
|  | R21 | 二类住宅 | 1.5-4.0 |
|  | R22 | 服务设施用地 | 1.5-4.0 |
| A | A1 | 行政办公用地 | 0.8-2.0 |
|  | A2 | 文化设施用地 | 0.8-2.0 |
|  | A3 | 科研教育用地 | 0.8-2.0 |
|  | A5 | 医疗卫生用地 | 1.0-2.5 |
| B | B1 | 商业设施用地 | 2.0-5.0 |
|  | B2 | 商务设施用地 | 2.0-4.0 |
|  | B3 | 康体娱乐用地 | 1.5-3.5 |
| S | S3 | 综合交通枢纽用地 | 0.5-1.0 |
| U | U1 | 供应设施用地 | 0.5-1.5 |
|  | U2 | 环境设施用地 | 0.5-1.0 |
|  | U3 | 安全设施用地 | 0.5-1.0 |
| W | W1 | 仓储用地 | 0.6-0.8 |

附表4  中心城区地块建筑密度/绿地率通则式规定

| 用地代码 |  | 用地类别 | 建筑密度（%) | 绿地率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R21 | 二类住宅 | 20-35 | 25 |
|  | R22 | 服务设施用地 | 25-35 | 20 |
| A | A1 | 行政办公用地 | 20-30 | 35 |
|  | A2 | 文化设施用地 | 20-30 | 35 |
|  | A3 | 科研教育用地 | 15-25 | 35 |
|  | A5 | 医疗卫生用地 | 25-30 | 35 |
| B | B1 | 商业设施用地 | 30-40 | 20 |
|  | B2 | 商务设施用地 | 30-40 | 20 |
|  | B3 | 康体娱乐用地 | 30-40 | 20 |
| S | S3 | 综合交通枢纽用地 | 15-20 | 25 |
| U | U1 | 供应设施用地 | 20-25 | 30 |
|  | U2 | 环境设施用地 | 20-25 | 35 |
|  | U3 | 安全设施用地 | 20-25 | 30 |
| W | W1 | 仓储用地 | 30-40 | 20 |

附表5  居住建筑密度、容积率通则式规定

| 建设类型 | 建筑密度(%) |  | 容积率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新区 | 旧区 | 新区 | 旧区 |
| 低层住宅 | 30 | 35 | 1.00 | 1.10 |
| 4-6层 | 28 | 30 | 1.60 | 1.70 |
| 7-9层 | 25 | 28 | 2.00 | 2.20 |
| 10-18层 | 20 | 25 | 3.00 | 3.50 |
| ≥19层 | 18 | 20 | 3.50 | 4.00 |

附表6  高、多、低层建筑后退道路红线距离表

|  | 低层(≤10m) | 多层(≤24m) | 高层(>24m） | 道路红线宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干路 | 4 | 6 | 10 | 30-34 |
| 次干路 | 3 | 5 | 8 | 24-28 |
| 支路 | 2 | 3 | 5 | 14-16 |

附表7 建筑后退城市公共绿地边界的距离表

| 建筑类别 | 后退城市公共绿地边界的最小距离（m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 绿地在建筑的东、西和南侧 | 绿地在建筑的正北侧 |
| 低层 | ≥2 | ≥3 |
| 多层 | ≥4 | ≥6 |
| 高层 | ≥6 | ≥10 |

附表8各类建筑的退界距离表

| 类别 离界 距离 建筑 朝向 |  | 居住建筑 （含文教、卫生建筑） |  | 非居住建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日照间距 倍 数 | 最小距离 （m） | 最小距离 （m） |
| 主要朝向 | 低层 | 0.5 | —— | 4 |
|  | 多层 | 0.5 | —— | 5 |
|  | 高层 | 满足日照要求 | 30 | 9 |
| 次要朝向 | 低层 | 满足卫生、视距要求 | 3 | 3 |
|  | 多层 | 满足卫生、视距要求 | 3 | 3 |
|  | 高层 | 满足日照要求 | 6.5 | 6.5 |

附表9  各类建筑停车位最低控制指标表

| 项 目 | 指标单位 |  | 机动车 | 自行车 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | 一类 | 车位/户 | 1.2 | 0.5 | 高级住宅 |
|  | 二类 | 车位/户 | 0.8 | 1.5 | 普通住宅 |
|  | 三类 | 车位/户 | 0.5 | 2.0 | 保障性住房 |
| 办公 | 一类 | 车位/100㎡ | 0.7 | 3 | 州级行政机关、金融 |
|  | 二类 | 车位/100㎡ | 0.5 | 2 | 其他机构 |
| 旅馆 | 一类 | 车位/100㎡ | 0.8 | — | 高级、星级宾馆 |
|  | 二类 | 车位/100㎡ | 0.4 | — | 一般宾馆、招待所 |
| 饮食店 |  | 车位/100㎡ | 1.5 | 4 |  |
| 商业场所 |  | 车位/100㎡ | 1.0 | 8 |  |
| 影剧院 | 一类 | 车位/百座 | 4.0 | 15 | 州级影剧院 |
|  | 二类 | 车位/百座 | 3.0 | 15 | 其他影剧院 |
| 展览馆 |  | 车位/100㎡ | 1.0 | 1.5 |  |
| 医 院 |  | 车位/100㎡ | 0.5 | 2.0 |  |

附表10  中心城区地块指标表

| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块编号 |  | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积（ha） | 建筑限高（m） | 容积率 | 建筑密度（%） | 绿地率（%） | 建筑面积（万㎡） | 停车位（个） |
| A-1-1 |  | G2 | 防护绿地 | 0.33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A-1-2 |  | S3 | 综合交通枢纽用地 | 3.47 | 24 | 0.60 | 15 | 25 | 2.08 | 167 |
| A-1-3 |  | S41 | 公共交通场站用地 | 0.87 | 24 | 0.60 | 15 | 25 | 0.52 | 41 |
| A-2-1 |  | G1 | 公园绿地 | 0.73 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A-2-2 |  | E1 | 水域 | 2.41 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A-2-3 |  | G1 | 公园绿地 | 1.02 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A-3-1 |  | G1 | 公园绿地 | 0.75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A-3-2 |  | G2 | 防护绿地 | 0.29 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A-3-3 |  | R21 | 二类居住用地 | 2.98 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 7.45 | 372 |
| A-3-4 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.21 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.32 | 22 |
| A-3-5 |  | U31 | 消防设施用地 | 0.99 | 24 | 1.00 | 25 | 30 | 0.99 | 40 |
| A-3-6 |  | A52 | 卫生防疫用地 | 0.40 | 24 | 1.20 | 28 | 35 | 0.48 | 24 |
| A-3-7 |  | A33 | 中小学用地 | 4.19 | 24 | 1.20 | 20 | 35 | 5.03 | —— |
| A-3-8 |  | B21 | 金融保险用地 | 0.42 | 60 | 3.00 | 35 | 25 | 1.26 | 101 |
| A-3-9 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.13 | 40 | 3.00 | 25 | 25 | 0.39 | 31 |
| A-4-1 |  | G1 | 公园绿地 | 0.74 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A-4-2 |  | B11 | 零售商业用地 | 1.12 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 3.36 | 269 |
| A-4-3 |  | E1 | 水域 | 2.42 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A-4-4 |  | G1 | 公园绿地 | 1.33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A-5-1 |  | G1 | 公园绿地 | 0.54 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A-5-2 |  | B21 | 金融保险用地 | 0.62 | 60 | 4.00 | 32 | 28 | 2.48 | 198 |
| A-5-3 |  | B11 | 零售商业用地 | 1.15 | 60 | 4.00 | 32 | 28 | 4.60 | 368 |
| A-5-4 |  | R21 | 二类居住用地 | 2.02 | 24 | 1.70 | 30 | 28 | 3.43 | 253 |
| A-5-5 |  | R22 | 服务设施用地 | 0.13 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.26 | 21 |
| A-6-1 |  | R21 | 二类居住用地 | 2.79 | 24 | 1.70 | 30 | 22 | 4.74 | 349 |
| A-6-2 |  | B21 | 金融保险用地 | 0.44 | 40 | 3.50 | 35 | 25 | 1.54 | 123 |
| A-6-3 |  | A1 | 行政办公用地 | 1.89 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 2.84 | 198 |
| A-6-4 |  | R22 | 服务设施用地 | 0.20 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.40 | 32 |
| A-7-1 |  | G1 | 公园绿地 | 0.61 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A-7-2 |  | R22 | 服务设施用地 | 0.35 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.70 | 56 |
| A-7-3 |  | R21 | 二类居住用地 | 3.76 | 24 | 1.70 | 30 | 28 | 6.39 | 470 |
| A-7-4 |  | B21 | 金融保险用地 | 0.33 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.66 | 53 |
| A-7-5 |  | B13 | 餐饮业用地 | 0.37 | 10 | 0.80 | 40 | 20 | 0.30 | 24 |
| A-8-1 |  | B21 | 金融保险用地 | 0.54 | 10 | 0.80 | 40 | 20 | 0.43 | 35 |
| A-8-2 |  | R22 | 服务设施用地 | 0.63 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 1.26 | 101 |
| A-8-3 |  | A1 | 行政办公用地 | 1.74 | 40 | 2.50 | 25 | 38 | 4.35 | 305 |
| A-8-4 |  | G3 | 广场用地 | 2.58 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A-9-1 |  | G2 | 防护绿地 | 0.38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A-9-2 |  | A1 | 行政办公用地 | 1.65 | 40 | 2.00 | 25 | 38 | 3.30 | 231 |
| A-9-3 |  | U11 | 供水用地 | 0.09 | 10 | 0.60 | 30 | 35 | 0.05 | 2 |
| A-9-4 |  | R21 | 二类居住用地 | 0.80 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 2.00 | 100 |
| A-10-1 |  | G2 | 防护绿地 | 0.53 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A-10-2 |  | R21 | 二类居住用地 | 2.16 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 5.40 | 270 |
| A-10-3 |  | A1 | 行政办公用地 | 1.25 | 40 | 2.00 | 25 | 38 | 2.50 | 175 |
| A-10-4 |  | R22 | 服务设施用地 | 1.06 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 3.18 | 254 |
| A-11-1 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.41 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.62 | 43 |
| A-11-2 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.25 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 0.75 | 60 |
| A-11-3 |  | H41 | 军事用地 | 0.71 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 1.07 | 75 |
| A-11-4 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.40 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.60 | 42 |
| A-11-5 |  | B21 | 金融保险用地 | 0.92 | 60 | 4.00 | 32 | 28 | 3.68 | 294 |
| A-11-6 |  | R21 | 二类居住用地 | 3.83 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 9.58 | 479 |
| A-12-1 |  | R22 | 服务设施用地 | 1.05 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 3.15 | 315 |
| A-12-2 |  | R21 | 二类居住用地 | 2.41 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 6.03 | 301 |
| A-13-1 |  | R21 | 二类居住用地 | 0.97 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 2.43 | 121 |
| A-13-2 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.29 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.44 | 30 |
| A-13-3 |  | R22 | 服务设施用地 | 0.81 | 10 | 0.60 | 30 | 35 | 0.49 | 39 |
| A-13-4 |  | A1 | 行政办公用地 | 1.49 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 2.24 | 156 |
| A-13-5 |  | S42 | 社会停车场用地 | 0.33 |  | —— | —— | —— | —— | 88 |
| A-13-6 |  | A1 | 行政办公用地 | 1.30 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 1.95 | 137 |
| A-14-1 |  | B21 | 金融保险用地 | 0.22 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.44 | 35 |
| A-14-2 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.38 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.57 | 40 |
| A-14-3 |  | B21 | 金融保险用地 | 0.57 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 1.71 | 120 |
| A-14-4 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.41 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.62 | 43 |
| A-14-5 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.61 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.92 | 64 |
| A-14-6 |  | H41 | 军事用地 | 3.56 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 5.34 | 267 |
| A-14-7 |  | B11 | 零售商业用地 | 1.52 | 60 | 4.00 | 32 | 28 | 6.08 | 486 |
| A-14-8 |  | B21 | 金融保险用地 | 0.55 | 60 | 4.00 | 32 | 28 | 2.20 | 176 |
| A-14-9 |  | B14 | 旅馆用地 | 1.02 | 40 | 2.50 | 25 | 38 | 2.55 | 179 |
| A-14-10 |  | R21 | 二类居住用地 | 7.03 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 17.58 | 879 |
| A-14-11 |  | A1 | 行政办公用地 | 2.36 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 3.54 | 248 |
| A-14-12 |  | R21 | 二类居住用地 | 3.27 | 24 | 1.70 | 28 | 28 | 5.56 | 409 |
| A-14-13 |  | B29 | 其他商务用地 | 0.78 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 1.56 | 125 |
| A-14-14 |  | B14 | 旅馆用地 | 0.42 | 40 | 3.50 | 25 | 38 | 1.47 | 59 |
| A-14-15 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.92 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 1.84 | 147 |
| A-15-1 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.33 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.50 | 35 |
| A-15-2 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.95 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 2.85 | 228 |
| A-15-3 |  | G1 | 公园绿地 | 0.09 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A-16-1 |  | G2 | 防护绿地 | 0.36 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A-16-2 |  | R21 | 二类居住用地 | 3.31 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 8.28 | 414 |
| A-16-3 |  | R22 | 服务设施用地 | 0.84 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 2.52 | 252 |
| A-17-1 |  | R22 | 服务设施用地 | 0.86 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 2.58 | 258 |
| A-17-2 |  | R21 | 二类居住用地 | 7.42 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 18.55 | 928 |
| A-17-3 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.65 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 1.95 | 156 |
| A-17-4 |  | B41 | 加油加气站用地 | 0.21 | 10 | 0.60 | 30 | 20 | 0.13 | 5 |
| A-17-5 |  | B13 | 餐饮业用地 | 0.53 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 1.59 | 127 |
| A-18 |  | G1 | 公园绿地 | 19.34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| A-19 |  | G1 | 公园绿地 | 0.47 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地块编号 |  | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积（ha） | 建筑限高（m） | 容积率 | 建筑密度（%） | 绿地率（%） | 建筑面积（万㎡） | 停车位（个） |
| B-1-1 |  | G1 | 公园绿地 | 0.82 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| B-1-2 |  | G3 | 广场用地 | 0.34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| B-1-3 |  | E1 | 水域 | 2.29 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| B-1-4 |  | G1 | 公园绿地 | 0.28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| B-2-1 |  | G1 | 公园绿地 | 0.86 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| B-2-2 |  | B21 | 金融保险用地 | 0.44 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 1.32 | 106 |
| B-2-3 |  | A33 | 中小学用地 | 1.86 | 24 | 1.00 | 20 | 35 | 1.86 | —— |
| B-2-4 |  | R21 | 二类居住用地 | 4.62 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 11.55 | 578 |
| B-2-5 |  | B13 | 餐饮业用地 | 0.32 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 0.96 | 66 |
| B-2-6 |  | B49 | 其它公用设施用地 | 0.19 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.29 | 20 |
| B-2-7 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.66 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 1.32 | 106 |
| B-2-8 |  | B29 | 其他商务用地 | 1.07 | 100 | 5.00 | 30 | 30 | 5.35 | 428 |
| B-2-9 |  | G3 | 广场用地 | 0.32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| B-3 |  | B14 | 旅馆用地 | 0.89 | 100 | 5.00 | 30 | 30 | 4.45 | 356 |
| B-4-1 |  | G1 | 公园绿地 | 0.26 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| B-4-2 |  | E1 | 水域 | 0.72 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| B-5-1 |  | G1 | 公园绿地 | 0.20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| B-5-2 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.83 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 1.66 | 133 |
| B-5-3 |  | R21 | 二类居住用地 | 2.31 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 5.78 | 288 |
| B-5-4 |  | A9 | 宗教设施用地 | 0.49 | 10 | 0.60 | 30 | 35 | 0.29 | 12 |
| B-5-5 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.78 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 1.56 | 124 |
| B-5-6 |  | B49 | 其它公用设施营业网点用地 | 1.00 | 40 | 2.50 | 25 | 38 | 2.50 | 175 |
| B-5-7 |  | W1 | 一类仓储用地 | 1.98 | 24 | 1.20 | 38 | 22 | 2.38 | 190 |
| B-5-8 |  | B29 | 其他商务用地 | 0.89 | 60 | 4.00 | 32 | 28 | 3.56 | 285 |
| B-5-9 |  | R21 | 二类居住用地 | 1.18 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 2.95 | 147 |
| B-5-10 |  | B29 | 其他商务用地 | 0.35 | 40 | 3.50 | 35 | 25 | 1.23 | 98 |
| B-5-11 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.13 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.26 | 21 |
| B-6-1 |  | B11 | 零售商业用地 | 4.69 | 60 | 4.50 | 32 | 28 | 21.11 | 1688 |
| B-6-2 |  | B21 | 金融保险用地 | 2.51 | 60 | 4.50 | 32 | 28 | 11.30 | 904 |
| B-7-1 |  | G1 | 公园绿地 | 0.84 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| B-7-2 |  | E1 | 水域 | 1.99 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| B-7-3 |  | G1 | 公园绿地 | 0.44 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| B-8-1 |  | G1 | 公园绿地 | 0.42 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| B-8-2 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.78 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 1.56 | 124 |
| B-8-3 |  | R21 | 二类居住用地 | 4.57 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 11.43 | 572 |
| B-8-4 |  | B31 | 娱乐用地 | 0.31 | 40 | 3.00 | 25 | 38 | 0.93 | 74 |
| B-8-5 |  | B22 | 艺术传媒用地 | 0.23 | 60 | 3.50 | 22 | 38 | 0.81 | 64 |
| B-8-6 |  | S3 | 综合交通枢纽用地 | 0.69 | 24 | 0.80 | 20 | 25 | 0.55 | 44 |
| B-9-1 |  | G1 | 公园绿地 | 0.46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| B-9-2 |  | R21 | 二类居住用地 | 4.20 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 10.5 | 524 |
| B-9-3 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.39 | 24 | 1.20 | 28 | 35 | 0.47 | 33 |
| B-9-4 |  | B49 | 其它公用设施营业网点用地 | 0.55 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.83 | 58 |
| B-9-5 |  | B29 | 其他商务用地 | 0.36 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 1.08 | 86 |
| B-9-6 |  | B11 | 零售商业用地 | 2.78 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 5.56 | 995 |
| B-10-1 |  | B14 | 旅馆用地 | 0.54 | 60 | 4.00 | 32 | 28 | 2.16 | 86 |
| B-10-2 |  | B21 | 金融保险用地 | 0.41 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.82 | 66 |
| B-10-3 |  | R21 | 二类居住用地 | 0.87 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 2.18 | 109 |
| B-10-4 |  | B11 | 零售商业用地 | 3.01 | 60 | 4.00 | 32 | 28 | 12.04 | 963 |
| B-10-5 |  | U12 | 供电用地 | 0.41 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.62 | 18 |
| B-10-6 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.47 | 60 | 4.00 | 32 | 28 | 1.88 | 150 |
| B-10-7 |  | R21 | 二类居住用地 | 1.31 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 3.28 | 164 |
| B-10-8 |  | U11 | 供水用地 | 0.06 | 10 | 0.60 | 30 | 35 | 0.04 | 1 |
| B-10-9 |  | U14 | 供热用地 | 0.76 | 24 | 1.20 | 30 | 35 | 0.91 | 27 |
| B-10-10 |  | R21 | 二类居住用地（保障性住宅用地） | 2.75 | 24 | 1.70 | 30 | 28 | 4.68 | 201 |
| B-10-11 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.61 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.92 | 64 |
| B-10-12 |  | B49 | 其它公用设施营业网点用地 | 0.52 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.78 | 55 |
| B-10-13 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.09 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.18 | 7 |
| B-11-1 |  | B14 | 旅馆用地 | 0.23 | 40 | 3.5 | 25 | 28 | 0.81 | 32 |
| B-11-2 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.17 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.26 | 18 |
| B-11-3 |  | B29 | 其他商务用地 | 1.02 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 3.06 | 245 |
| B-11-4 |  | R21 | 二类居住用地 | 3.70 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 9.25 | 463 |
| B-11-5 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.58 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 1.16 | 93 |
| B-11-6 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.12 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.24 | 12 |
| B-11-7 |  | B11 | 零售商业用地 | 036 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 1.34 | 66 |
| B-12-1 |  | B11 | 零售商业用地 | 1.91 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 5.73 | 458 |
| B-12-2 |  | R21 | 二类居住用地 | 5.05 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 12.63 | 627 |
| B-12-3 |  | B14 | 旅馆用地 | 0.43 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.86 | 26 |
| B-12-4 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.55 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 1.10 | 88 |
| B-12-5 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.38 | 40 | 3.00 | 35 | 35 | 1.14 | 56 |
| B-13-1 |  | R21 | 二类居住用地（保障性住宅用地） | 2.59 | 24 | 1.70 | 30 | 28 | 4.40 | 0 |
| B-13-2 |  | B13 | 餐饮业用地 | 0.65 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 1.30 | 104 |
| B-13-3 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.98 | 40 | 3.00 | 35 | 35 | 2.94 | 125 |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地块编号 |  | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积（ha） | 建筑限高（m） | 容积率 | 建筑密度（%） | 绿地率（%） | 建筑面积（万㎡） | 停车位（个） |
| C-1-1 |  | B13 | 餐饮业用地 | 1.76 | 60 | 4.00 | 32 | 28 | 7.04 | 845 |
| C-1-2 |  | R21 | 二类居住用地 | 2.79 | 60 | 2.50 | 25 | 32 | 6.98 | 249 |
| C-1-3 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.31 | 60 | 3.50 | 32 | 28 | 1.09 | 38 |
| C-1-4 |  | B13 | 餐饮业用地 | 0.45 | 60 | 4.00 | 32 | 28 | 1.80 | 64 |
| C-2-1 |  | G1 | 公园绿地 | 0.45 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| C-2-2 |  | E1 | 水域 | 1.60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| C-2-3 |  | G1 | 公园绿地 | 4.65 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| C-2-4 |  | A22 | 文化活动设施用地 | 0.44 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.66 | 46 |
| C-2-5 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.12 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.18 | 13 |
| C-3-1 |  | G1 | 公园绿地 | 0.19 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| C-3-2 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.60 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 1.20 | 96 |
| C-3-3 |  | S42 | 社会停车场用地 | 1.02 | 10 | —— | —— | —— | —— | 272 |
| C-3-4 |  | B11 | 零售商业用地 | 1.17 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 2.34 | 189 |
| C-3-5 |  | A1 | 行政办公用地 | 1.17 | 10 | 0.60 | 30 | 35 | 0.70 | 49 |
| C-3-6 |  | B14 | 旅馆用地 | 0.99 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 1.98 | 79 |
| C-3-7 |  | R21 | 二类居住用地 | 1.42 | 24 | 1.70 | 30 | 28 | 2.41 | 178 |
| C-3-8 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.45 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.90 | 72 |
| C-4-1 |  | G1 | 公园绿地 | 0.56 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| C-4-2 |  | R21 | 二类居住用地 | 3.31 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 8.28 | 780 |
| C-4-3 |  | A33 | 中小学用地 | 4.18 | 24 | 1.00 | 20 | 35 | 4.18 | —— |
| C-4-4 |  | A33 | 中小学用地 | 3.63 | 24 | 1.00 | 20 | 35 | 3.63 | —— |
| C-4-5 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.81 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 1.62 | 130 |
| C-4-6 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.34 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.68 | 36 |
| C-4-7 |  | B13 | 餐饮业用地 | 0.30 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 0.90 | 48 |
| C-4-8 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.22 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.44 | 23 |
| C-5-1 |  | B13 | 餐饮业用地 | 0.96 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 2.88 | 346 |
| C-5-2 |  | G1 | 公园绿地 | 0.44 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| C-5-3 |  | E1 | 水域 | 0.26 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| C-5-4 |  | G1 | 公园绿地 | 0.49 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| C-5-5 |  | B13 | 餐饮业用地 | 0.62 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 1.86 | 223 |
| C-5-6 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.42 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 1.26 | 101 |
| C-5-7 |  | A51 | 医院用地 | 0.94 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 1.41 | 71 |
| C-5-8 |  | U14 | 供热用地 | 0.60 | 10 | 0.80 | 40 | 20 | 0.48 | 14 |
| C-5-9 |  | R21 | 二类居住用地 | 4.09 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 10.23 | 511 |
| C-5-10 |  | B13 | 餐饮业用地 | 1.17 | 40 | 3.00 | 35 | 35 | 3.51 | 281 |
| C-6-1 |  | G1 | 公园绿地 | 0.62 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| C-6-2 |  | E1 | 水域 | 1.94 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| C-6-3 |  | G1 | 公园绿地 | 0.52 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| C-7-1 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.17 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.34 | 27 |
| C-7-2 |  | R21 | 二类居住用地 | 4.22 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 10.55 | 528 |
| C-7-3 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.75 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 1.50 | 120 |
| C-7-4 |  | A33 | 中小学用地 | 9.28 | 24 | 1.00 | 20 | 35 | 9.28 | —— |
| C-7-5 |  | B11 | 零售商业用地 | 1.48 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 2.96 | 237 |
| C-8 |  | B11 | 零售商业用地 | 6.11 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 18.33 | 1466 |
| C-9-1 |  | R21 | 二类居住用地 | 3.38 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 8.45 | 422 |
| C-9-2 |  | A33 | 中小学用地 | 3.11 | 24 | 1.00 | 20 | 35 | 3.11 | —— |
| C-9-3 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.31 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.47 | 33 |
| C-9-4 |  | B13 | 餐饮业用地 | 0.72 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 1.44 | 115 |
| C-9-5 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.22 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.33 | 16 |
| C-9-6 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.31 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 0.93 | 44 |
| C-9-7 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.14 | 40 | 6.00 | 35 | 25 | 0.42 | 20 |
| C-10-1 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.19 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.29 | 20 |
| C-10-2 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.24 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.48 | 38 |
| C-10-3 |  | A51 | 医院用地 | 0.96 | 40 | 2.00 | 25 | 38 | 1.92 | 96 |
| C-10-4 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.32 | 40 | 3.50 | 35 | 25 | 1.12 | 90 |
| C-10-5 |  | B14 | 旅馆用地 | 0.26 | 40 | 2.50 | 30 | 30 | 0.65 | 52 |
| C-10-6 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.18 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.27 | 19 |
| C-10-7 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.33 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.50 | 35 |
| C-10-8 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.33 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.66 | 53 |
| C-10-9 |  | R21 | 二类居住用地 | 12.66 | 60 | 3.50 | 25 | 32 | 44.31 | 1583 |
| C-10-10 |  | A1 | 行政办公用地 | 2.00 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 3.00 | 35 |
| C-11-1 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.51 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.77 | 54 |
| C-11-2 |  | R21 | 二类居住用地 | 2.60 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 6.50 | 325 |
| C-11-3 |  | B13 | 餐饮业用地 | 0.49 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.98 | 78 |
| C-11-4 |  | U12 | 供电用地 | 1.78 | 24 | 1.20 | 25 | 38 | 2.14 | 64 |
| C-11-5 |  | R21 | 二类居住用地 | 2.00 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 5.00 | 250 |
| C-11-6 |  | G2 | 防护绿地 | 1.36 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| C-11-7 |  | G1 | 公园绿地 | 0.46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| C-11-8 |  | E1 | 水域 | 0.61 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| C-11-9 |  | G1 | 公园绿地 | 0.56 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| C-11-10 |  | B14 | 旅馆用地 | 2.18 | 40 | 2.00 | 30 | 30 | 4.36 | 174 |
| C-12-1 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.52 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 1.56 | 125 |
| C-12-2 |  | B29 | 其他商务用地 | 0.60 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 1.80 | 144 |
| C-12-3 |  | B14 | 旅馆用地 | 0.95 | 60 | 2.50 | 25 | 35 | 2.38 | 166 |
| C-12-4 |  | R21 | 二类居住用地 | 2.69 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 6.73 | 336 |
| C-13-1 |  | G1 | 公园绿地 | 0.26 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| C-13-2 |  | E1 | 水域 | 0.32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| C-13-3 |  | G1 | 公园绿地 | 0.34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| C-13-4 |  | B14 | 旅馆用地 | 4.46 | 40 | 2.00 | 30 | 30 | 8.92 | 357 |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地块编号 |  | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积（ha） | 建筑限高（m） | 容积率 | 建筑密度（%） | 绿地率（%） | 建筑面积（万㎡） | 停车位（个） |
| D-1-1 |  | G2 | 防护绿地 | 1.36 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| D-1-2 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.84 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 2.52 | 202 |
| D-1-3 |  | B49 | 其它公用设施营业网点用地 | 1.43 | 10 | 0.80 | 40 | 20 | 1.14 | 80 |
| D-1-4 |  | B41 | 加油加气站用地 | 1.43 | 10 | 0.80 | 40 | 20 | 1.14 | 46 |
| D-1-5 |  | R21 | 二类居住用地 | 5.62 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 14.05 | 703 |
| D-1-6 |  | R22 | 服务设施用地 | 2.05 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 6.15 | 615 |
| D-2-1 |  | G2 | 防护绿地 | 0.83 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| D-2-2 |  | B11 | 零售商业用地 | 1.32 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 3.96 | 317 |
| D-2-3 |  | S42 | 社会停车场用地 | 1.00 | 10 | —— | —— | —— | —— | 267 |
| D-2-4 |  | R22 | 服务设施用地 | 2.46 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 7.38 | 738 |
| D-2-5 |  | R21 | 二类居住用地 | 13.24 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 33.10 | 1655 |
| D-3-1 |  | G2 | 防护绿地 | 0.23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| D-3-2 |  | G1 | 公园绿地 | 9.78 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| D-3-3 |  | U11 | 供水用地 | 0.12 | 10 | 0.60 | 30 | 35 | 0.07 | 2 |
| D-3-4 |  | A31 | 高等院校用地 | 7.54 | 40 | 2.00 | 35 | 28 | 15.08 | —— |
| D-3-5 |  | H41 | 军事用地 | 7.00 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 10.5 | —— |
| D-3-6 |  | B11 | 零售商业用地 | 1.30 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 2.60 | 208 |
| D-3-7 |  | G1 | 公园绿地 | 1.14 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| D-3-8 |  | E1 | 水域 | 0.42 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| D-3-9 |  | G1 | 公园绿地 | 0.34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| D-4-1 |  | G2 | 防护绿地 | 0.39 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| D-4-2 |  | A1 | 行政办公用地 | 2.33 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 3.50 | 245 |
| D-4-3 |  | B9 | 其他服务设施用地 | 0.07 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.11 | 7 |
| D-4-4 |  | B14 | 旅馆用地 | 0.76 | 60 | 4.00 | 30 | 30 | 3.04 | 122 |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地块编号 |  | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积（ha） | 建筑限高（m） | 容积率 | 建筑密度（%） | 绿地率（%） | 建筑面积（万㎡） | 停车位（个） |
| E-1-1 |  | G2 | 防护绿地 | 0.24 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| E-1-2 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.30 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 0.90 | 72 |
| E-1-3 |  | A33 | 中小学用地 | 2.14 | 24 | 1.00 | 20 | 35 | 2.14 | —— |
| E-1-4 |  | R21 | 二类居住用地 | 7.42 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 18.55 | 928 |
| E-1-5 |  | B13 | 餐饮业用地 | 1.23 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 3.69 | 443 |
| E-1-6 |  | B11 | 零售商业用地 | 3.66 | 60 | 4.00 | 32 | 28 | 14.64 | 1171 |
| E-2-1 |  | G2 | 防护绿地 | 0.86 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| E-2-2 |  | B13 | 餐饮业用地 | 1.96 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 5.88 | 292 |
| E-2-3 |  | R21 | 二类居住用地 | 9.74 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 24.35 | 486 |
| E-2-4 |  | B13 | 餐饮业用地 | 1.01 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 3.03 | 151 |
| E-2-5 |  | B13 | 餐饮业用地 | 1.24 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 3.72 | 184 |
| E-3-1 |  | G1 | 公园绿地 | 6.33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| E-3-2 |  | A31 | 高等院校用地 | 2.68 | 24 | 1.20 | 25 | 35 | 3.22 | —— |
| E-3-3 |  | B21 | 金融保险用地 | 0.65 | 60 | 4.00 | 32 | 28 | 2.60 | 208 |
| E-3-4 |  | A1 | 行政办公用地 | 0.19 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 0.57 | 176 |
| E-3-5 |  | R21 | 二类居住用地 | 3.51 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 8.78 | 439 |
| E-3-6 |  | R21 | 二类居住用地 | 2.73 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 6.83 | 341 |
| E-3-7 |  | A51 | 医院用地 | 2.81 | 60 | 3.00 | 22 | 38 | 8.43 | 422 |
| E-4-1 |  | G2 | 防护绿地 | 0.82 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| E-4-2 |  | G1 | 公园绿地 | 3.67 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| E-4-3 |  | R21 | 二类居住用地 | 2.45 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 6.13 | 306 |
| E-4-4 |  | E1 | 水域 | 1.14 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| E-4-5 |  | G1 | 公园绿地 | 3.35 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| E-4-6 |  | A7 | 文物古迹用地 | 3.45 | 10 | 0.30 | 10 | 35 | 1.04 | 41 |
| E-4-7 |  | R21 | 二类居住用地 | 2.17 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 5.43 | 108 |
| E-4-8 |  | B11 | 零售商业用地 | 1.31 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 2.62 | 210 |
| E-4-9 |  | B21 | 金融保险用地 | 1.01 | 60 | 3.50 | 32 | 28 | 3.54 | 884 |
| E-4-10 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.65 | 60 | 3.50 | 32 | 28 | 2.28 | 182 |
| E-4-11 |  | B11 | 零售商业用地 | 1.53 | 60 | 3.50 | 32 | 28 | 5.36 | 428 |
| E-4-12 |  | R21 | 二类居住用地 | 2.84 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 7.10 | 391 |
| E-4-13 |  | A33 | 中小学用地 | 2.36 | 24 | 1.00 | 20 | 5 | 2.36 | —— |
| E-4-14 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.83 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 2.49 | 199 |
| E-4-15 |  | B11 | 零售商业用地 | 0.92 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 2.76 | 221 |
| E-4-16 |  | B13 | 餐饮业用地 | 1.29 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 3.23 | 193 |
| E-5-1 |  | G2 | 防护绿地 | 0.85 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| E-5-2 |  | R21 | 二类居住用地 | 9.56 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 23.90 | 1195 |
| E-5-3 | B11 |  | 零售商业用地 | 0.68 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 1.70 | 84 |
| E-5-4 |  | G1 | 公园绿地 | 1.93 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| E-5-5 |  | G1 | 公园绿地 | 0.10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| E-5-6 |  | E1 | 水域 | 0.13 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| E-5-7 |  | B21 | 金融保险用地 | 0.71 | 60 | 3.80 | 32 | 28 | 2.70 | 216 |
| E-5-8 |  | A33 | 中小学用地 | 3.30 | 24 | 1.00 | 20 | 35 | 3.30 | —— |
| E-5-9 |  | U11 | 供水用地 | 0.12 | 10 | 0.60 | 20 | 35 | 0.07 | 2 |
| E-5-10 |  | B29 | 其他商务用地 | 1.36 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 4.08 | 326 |
| E-5-11 |  | B14 | 旅馆用地 | 1.25 | 60 | 3.50 | 22 | 38 | 4.38 | 350 |
| E-5-12 |  | B11 | 零售商业用地 | 1.24 | 40 | 2.50 | 28 | 30 | 3.10 | 154 |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地块编号 |  | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积（ha） | 建筑限高（m） | 容积率 | 建筑密度（%） | 绿地率（%） | 建筑面积（万㎡） | 停车位（个） |
| F-1 |  | G1 | 公园绿地 | 0.45 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| F-2-1 |  | U22 | 环卫设施用地 | 1.06 | 10 | 0.60 | 25 | 35 | 0.64 | 19 |
| F-2-2 |  | B9 | 其他服务设施用地 | 1.19 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 2.38 | 167 |
| F-2-3 |  | B41 | 加油加气站用地 | 0.41 | 10 | 0.60 | 30 | 20 | 0.25 | 10 |
| F-2-4 |  | B14 | 旅馆用地 | 1.44 | 40 | 2.50 | 30 | 35 | 3.60 | 108 |
| F-2-5 |  | R21 | 二类居住用地 | 8.01 | 24 | 1.70 | 30 | 28 | 13.62 | 1001 |
| F-2-6 |  | B11 | 零售商业用地 | 3.37 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 10.11 | 809 |
| F-2-7 |  | R21 | 二类居住用地 | 3.22 | 24 | 1.70 | 30 | 28 | 5.47 | 403 |
| F-2-8 |  | B9 | 其他服务设施用地 | 0.43 | 10 | 0.80 | 30 | 35 | 0.34 | 24 |
| F-2-9 |  | S9 | 其他交通设施用地 | 0.45 | 24 | 0.80 | 20 | 35 | 0.36 | 29 |
| F-2-10 |  | B12 | 农贸市场用地 | 0.19 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.38 | 30 |
| F-2-11 |  | B41 | 加油加气站用 地 | 0.21 | 10 | 0.60 | 20 | 20 | 0.13 | 5 |
| F-2-12 |  | B13 | 餐饮业用地 | 0.19 | 24 | 2.00 | 38 | 22 | 0.38 | 27 |
| F-2-13 |  | G1 | 公园绿地 | 0.40 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| F-2-14 |  | E1 | 水域 | 2.22 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| F-2-15 |  | G1 | 公园绿地 | 2.60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| F-2-16 |  | E2 | 农林用地 | 120.44 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| F-3-1 |  | R21 | 二类居住用地 | 3.47 | 24 | 1.70 | 30 | 28 | 5.90 | 434 |
| F-3-2 |  | B13 | 餐饮业用地 | 6.54 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 19.62 | 522 |
| F-3-3 |  | R21 | 二类居住用地 | 1.04 | 24 | 1.70 | 30 | 28 | 1.77 | 130 |
| F-3-4 |  | E2 | 农林用地 | 7.20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| F-3-5 |  | G2 | 防护绿地 | 0.75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| F-3-6 |  | B13 | 餐饮业用地 | 0.35 | 40 | 3.00 | 35 | 25 | 1.05 | 84 |
| F-3-7 |  | A9 | 宗教设施用地 | 0.26 | 24 | 1.50 | 28 | 35 | 0.39 | 16 |
| F-3-8 |  | A6 | 社会福利设施用地 | 0.38 | 24 | 1.20 | 28 | 35 | 0.46 | 18 |
| F-4-1 |  | R21 | 二类居住用地 | 0.18 | 24 | 1.70 | 30 | 28 | 0.31 | 23 |
| F-4-2 |  | W2 | 二类物流仓储用地 | 2.18 | 10 | 0.80 | 40 | 20 | 1.74 | 70 |