文        本

目   录

第一章  总  则	1

第二章  范围、规模和定位	1

第三章  用地布局和结构	2

第四章  土地使用性质及强度控制	2

第五章  道路交通规划控制	4

第六章  绿地系统规划控制	4

第七章  城市景观控制	5

第八章  市政管线控制	5

第九章  环卫设施控制	6

第十章  生态环境保护与控制	6

第十一章  综合防灾减灾规划	7

第十二章 建筑退让与建筑高度控制	7

第十三章   附   则	9

第十四章   附   表	10

# 第一章  总  则

第一条  为科学合理的指导青海恰卜恰工业发展区的开发建设。促进集中区用地的合理布局，加快工业发展区发展，特制订本规划。

第二条  本规划是青海恰卜恰工业发展区内各类建设项目的指导性文件，规划范围内拆迁、改建、扩建或新建项目，均应符合本规划的规定和要求。

第三条  本规划由规划文本、规划图纸、规划说明和图则四部分组成。文本和图纸具有同等法律效力，两者应该同时使用，不可分割。

第四条  本规划依据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国防洪法》、《城市规划编制办法》、《工业区建设标准》、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ137－90）、《共和县城市总体规划》（2010—2030）、《青海恰卜恰工业发展区总体规划》（2010—2030）等其他相关的城市规划规范、标准等文件编制而成。

第五条  本规划的控制性指标包括规定性指标和指导性指标，文本设计的控制指标和技术规定是依据现有的相关标准、规范、结合青海恰卜恰工业发展区的实际情况和今后发展的需要制定，本规划未涉及的指标应符合国家、建设部、青海省有关的法律、法规和强制性标准的规定。

第六条  本规划解释权属青海恰卜恰工业发展区管理委员会，进一步的修建性详细规划及单体设计应以本规划为依据。

# 第二章  范围、规模和定位

第七条  规划区位于恰卜恰镇贵南东、西路以南，环城东路至次汗素桥以西，次汗素村西山以东，上塔迈村沙油社以北的区域，规划控制面积约18.9平方公里，其中远期建设用地995公顷。

第八条  巩固壮大新能源、纺织、新型建材、农畜产品加工、食品和生物产业等支柱产业，立足区域内外资源优势，依靠科技创新，延伸产业链，推进工业向精深加工和综合、循环利用转型，建设形成现代化的产业发展区，依托区域环境保护工程建设，构建和谐发展模式，形成循环经济建设和生态环境保护的综合示范区。主要功能定位包括：产业发展功能、综合服务功能（生产服务、生活服务与生态服务）、管理功能和部分居住功能（产业公寓）。

第九条  规划区人口规模达到1万人。

# 第三章  用地布局和结构

第十条  园区的生活服务区，统一在城北新区规划建设，规划区西北部为仓储物流用地，西南部为三类工业用地，其他区域为二类工业用地，地块间分散有商业用地、绿地、教育科研用地、行政办公等用地和兼容性用地等。

第十一条  总体规划结构为 “一心四园六组团”。一心即特色农畜产品贸易和物流集散中心；四园即纺织品加工园、有机食品与生物产业园、新能源产业园、新型建材园；六组团指整个产业区形成6个功能相互联系同时在空间上相对独立的功能组团，分别为纺织品加工组团、有机食品与生物产业组团、新型建材组团、中小企业创业组团、新能源组团、特色农畜产品和贸易物流集散组团。

# 第四章  土地使用性质及强度控制

第十二条  本规划涉及土地使用性质分类和代码采用《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ-137-90-1991）的规定。本规划用地性质划分至中类，配套服务设施划分至小类。

第十三条  图则中所规定的土地使用性质及规模需做变更时，须经主管部门核准，建筑的改建、扩建和新建，其使用性质应同所在的土地使用性质相符。

第十四条  地块控制内容包括：地块编码、用地性质、用地面积、容积率、建筑密度、建筑限高、绿地率、规划建设状况、实施建议、配套设施等方面内容。其中用地性质、用地面积、容积率、建筑密度、建筑限高、绿地率为强制性指标，容积率、建筑密度、建筑限高按上限控制，绿地率一般按下限控制，其余为指导性指标，可以调整。规划区内的开发建设应符合规划控制指标的规定。

第十五条  以地块为单位进行成片开发时，地块边界线和内部通路可根据实际开发建设的需要在下一层次的规划设计中可做适当的调整，但其建设规模及配套设施等必须符合规划中提出的强制性控制指标的要求。

第十六条  允许以满足规划用途为原则，在某种性质用地上进行设施的兼容使用。

第十七条  建筑间距应该符合相关日照、消防、卫生和管线埋设的要求。

第十八条  规划中的绿化用地包括公共绿地和防护绿地，规划中划定的绿地界限为城市绿线控制范围，禁止以各种理由侵占。绿地内可以容纳小型的游乐设施、市政设施和商业设施；临时建筑必须得到严格审批，且绿地率不小于60%。

第十九条  工业建设项目建设用地必须同时符合以下指标：

1、工业项目投资强度控制指标应符合地块容量表的规定；

2、容积率控制应符合地块容量表的规定；

3、工业项目的建筑系数应不低于30%；（建筑系数指项目用地范围内各种建筑物、用于生产和直接为生产服务的构筑物占地面积总和占总用地面积的比例）

4、工业项目所需的行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。

5、工业企业内部一般不得安排绿地。但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿地的，绿地率不得超过20%。

第二十条  各类用的兼容性参见土地兼容性一览表。

土地兼容性一览表                                   表1

| 用地类别 | 序号 | 规划土地 使用类别 拟拟建建筑类别 | 行政办公用地C1 | 工业用地M | 道路用地S1 | 供应设施用地 U1 | 交通设施用地 U2 | 环境卫生设施地U4 | 其它市政公用设施用地U9 | 公共绿地G1 | 生产防护绿地G2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住用地 | 1 | 一类居住 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本表采用中华人民共和国标准《城市建设用地标准》（GBJ-137-90-1991）所规定的用地分类和用地标准。 |
|  | 2 | 二类居住 | □ | × | × | □ | □ | □ | × | × | × |  |
|  | 3 | 三类居住 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
| 文化教育用地 | 4 | 中小学幼托、一般职校、技校 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
|  | 5 | 大中专院校 | □ | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
|  | 6 | 科研设计单位 | □ | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
|  | 7 | 文化娱乐设施 | □ | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
|  | 8 | 体育设施 | × | × | × | × | × | × | × | × | □ |  |
|  | 9 | 小区配套文体设施 | □ | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
| 商业金融用地 | 10 | 综合大中型商业服务设施 | □ | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
|  | 11 | 金融、贸易、保险业设施 | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
|  | 12 | 旅馆业设施 | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
|  | 13 | 集贸市场设施 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
| 行政办公 | 14 | 基层级管理机构 | □ | × | × | × | × | □ | × | × | × |  |
|  | 15 | 行政办公用房 | √ | × | × | × | × | □ | × | × | × |  |
| 医疗卫生 | 16 | 医院设施 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
|  | 17 | 卫生防疫设施 | □ | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
|  | 18 | 休疗养设施 | □ | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
| 市政设施 | 19 | 小型市政设施及管理机构 | □ | □ | × | √ | √ | √ | □ | □ | □ |  |
|  | 20 | 环卫设施、供应设施 | × | □ | × | √ | □ | √ | □ | × | × |  |
|  | 21 | 邮电设施 | □ | □ | × | √ | □ | □ | □ | × | × |  |
|  | 22 | 交通设施 | × | □ | × | □ | √ | □ | × | × | × |  |
|  | 23 | 社会停车场 | □ | √ | × | □ | √ | □ | □ | × | × |  |
|  | 24 | 加油站 | × | □ | × | □ | √ | □ | × | × | × |  |
|  | 25 | 公园、垃圾站 | □ | √ | × | √ | √ | √ | × | □ | □ |  |
| 工业用地 | 26 | 一类工业 | × | √ | × | × | □ | □ | □ | × | × |  |
|  | 27 | 二类工业 | × | √ | × | × | □ | □ | □ | × | × |  |
|  | 28 | 三类工业 | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |  |
| 仓储 | 29 | 一般物资储备、储运、中转仓储 | × | √ | × | □ | □ | □ | × | × | × |  |
|  | 30 | 危险品仓储 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
| 其他 | 31 | 无线电台、电视广播设施 | □ | □ | × | □ | □ | □ | × | × | × |  |
|  | 32 | 游憩广场 | □ | □ | × | √ | √ | √ | □ | □ | □ |  |
| 备注 |  | 1、 × 表示不得设置；√表示允许设置；□表示有条件允许设置 2、各类工业用地在符合环境保护要求的基础上结合招商实际可以相互兼容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章  道路交通规划控制

第二十一条  道路红线内部用地为道路及道路绿化专营，任何与道路交通无关的建筑物和构筑物的改建、新建、扩建均不得占用道路用地。

第二十二条  规划园区路网结构形成自由式的道路网骨架，各组团内部形成方格网式道路格局，各组团间通过园区主干通道连接，并保证每个组团至少有两个对外交通干道。

第二十三条  园区道路等级分主干道、次干道和支路，主干道道路间距800～1200米，红线宽度30～34米，次干道红线宽度24～28米，支路红线宽度16米。

第二十四条  道路交叉口路缘石半径的端点向主干道方向延伸70米，次干道方向延伸50米，向支路方向延伸30米范围内，为禁止机动车开口路段。主要道路交叉口在满足间距的情况下，注重与发展区绿地结合，形成发展区的的节点景观。

第二十五条  园区规划公共停车场7处，分别位于各组团内部，规划公共停车场面积8.5公顷。规划在纺织品加工园内部设置广场用地。

第二十六条  在园区中部西城路东侧布置一座加油站，其他加油站可以结合交通设施设置。

# 第六章  绿地系统规划控制

第二十七条  规划形成“一塬一川、片区绿网、多带、多点”的绿地系统结构。一塬一川即利用恰卜恰河、西山，形成园区四大片区的自然生态分割屏障，也是向四周延伸的园区生态绿心；片区绿网指园区的四大片区内，沿道路形成片区内绿色防护网络，是园区各工业企业之间的防护网络。多带即沿各组团外围及主干道路沿线形成的绿化防护带；多点指各组团内部利用现状地形条件设置点状公共绿地。

第二十八条  工业区树种主要以乡土树种为主，可参考树种有青杨等

第二十九条  园区公共绿地主要位于园区南部纺织园内，沿恰卜恰河形成苗圃绿地轴带， 防护绿地沿园区道路两侧、公路两侧和工程设施用地外围布局。

第三十条  图则所示的城市公共绿地在开发建设时均不得侵占。

# 第七章  城市景观控制

第三十一条  强化入口门户景观的设计，突出门户景观的标志特征，并考虑建筑形体的导向性设计。

第三十二条  园区南部纺织片区内沿恰卜恰河形成绿色生态走廊，纺织园内服务片区的住宅建筑以多层为主，强调整体空间与绿色环境的融合，建筑色彩以冷暖复色调相间构成。公共建筑类别分办公、文化、商业服务等，建筑形式变化丰富，建筑风格注重地域特色，体现现代风格，细部添加地方建筑符号，体现简洁规整、大方朴素的特性。物流区体现现代感。

第三十三条  街道空间主要通过建筑界面高度与街道宽度的比值—高宽比来进行空间限定。交通性道路的高宽比不宜小于1:4，以人行和活动为主的街道高宽比不宜大于3:1。

第三十四条  要以点映面，构建功能性强，性格分明的标志五系统。同时，在园区空间中创建与环境和谐统一、高品质的具有点睛作用的公共艺术品系统。

第三十五条  生态广场要提供大于或者等于25%的铺装硬地供人活动，同时又要保证大于或者等于70%的绿地丰富景观层次和色彩；广场内部的绿化配置，应该满足人们的活动需要，起到遮阳、适于休憩的目的。

# 第八章  市政管线控制

第三十六条  规划区最高日用水量预测为49377万m3/d，水源引自青根河。

第三十七条  给水干管沿主要道路敷设。规划区内给水主管以环状布置为主，消防采用低压消防，不超过120米布置消火栓。

第三十八条  规划区采用雨污分流制，分别设置污水和雨水两个管道系统。

第三十九条  规划区最高日污水排放量为39502m3，汇入园区南部污水处理厂进行处理。规划区污水管道沿主要干道主要敷设。

第四十条  规划雨水管本着分散和就近排放的原则，将规划区分为11个雨水排水分区,分设11个雨水排放口，分别将雨水排至绿地、沟壑或者水体。

第四十一条  规划区总负荷预测为12.3万KW。规划远期在规划区西北部新建一座110KV变电站，在规划区西南部新建一座35KV变电站。35KV变电站电源由新建110KV变电站提供，新建110KV变电站与现状110KV变电站新增一回联络线路。

第四十二条  供电线路敷设方式：近期采用架空杆线，远期为电缆沟敷设。

第四十三条  道路照明系统遵守分区、分段照明系统的原则。

第四十四条  电信管线均为地下暗设，其主干线路沿区域内干道的东、北侧地下管道敷设。

第四十五条  规划区非采暖期最高日用气量为3067m3/d，气源由城区中压燃气管道接入。

第四十六条  规划区供热方式采用集中供热方式，热负荷总量为64.1MW，在规划区设两座集中供热站（即规划区东北片区设置一座集中供热站；规划区南端设置一座集中供热站）。东北片区供热站锅炉房总容量为30MW,占地1.0公顷；南端供热站锅炉房总容量为40MW，占地1.2公顷。规划区内管网采用两级枝状管网的布置形式（热源-热力站-用户），供热管道采用直埋方式敷设。

# 第九章  环卫设施控制

第四十七条  本区共设置2个垃圾中转站，主要收集和转运工业垃圾和生活垃圾。

第四十八条  本规划区共设置公共厕所17座，均匀分布，就近服务。规划建议积极推广生态公厕

第四十九条  规划工业垃圾与建筑垃圾的处理采用谁生产谁处理的原则。无处理能力的单位，可请环卫部门有偿服务；不宜进入生活垃圾的工业垃圾，应由垃圾生产单位采取措施进行特殊处理，对工业垃圾应进行再生利用。

第五十条  工业垃圾由各单位自行分类，危险废弃物送专门的垃圾处理场进行处理，工业废弃物在经过来及资源化处理后，剩余送至垃圾处理厂处理。

第五十一条  街道两旁要求设置废物箱，设置间距如下：主干道区设置间距为80米，次干道和支路按照100米间距设置。

# 第十章  生态环境保护与控制

第五十二条  各工厂内应设置污水收集池、事故池、污水预处理装置，经处理后的废水达到工业区污水处理厂接收污水的水质标准后，集中排入城区综合污水处理厂进行生化处理。

第五十三条  发展区推行使用清洁能源，实现园区生态化运行。

第五十四条  危险废物送危废处理中心，填埋或无害化处理(如物化处理、焚烧等)，运送危险废物应遵守危险废物转移联单制。生活垃圾送生活垃圾填埋场处理。

第五十五条  利用树木的屏蔽作用设置厂界绿化带，对噪音进行控制管理，逐步减少噪音污染，规划区声环境达到国家标准。

# 第十一章  综合防灾减灾规划

第五十六条  结合本区的实际情况，考虑北新区以及老城区同德路北侧消防站的设置，规划设置消防站1处，配备消防通讯设备，消防车5辆，统一接受工业区火灾报警并指挥消防行动。消防供水主要由工业区供水系统承担，消防供水管网采用环状布置，管径不少于250mm。消火栓的布置按间距不大于120米，保护半径不超过150米的原则布置，各企业内部按防火规范设置室外消火栓。长度大于150米的沿街建筑或总长超过220米的建筑内必须规划建设不小于4.0m×4.0m的消防通道，消防通道上所有井盖均应为承重井盖，消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车辆的压力。

第五十七条  发展区规划范围内的恰卜恰河按30年一遇的洪水标准设防，桥梁等构筑物设防标准应大于相应河（沟）道的设防标准。严禁沿山坡乱挖乱建，破坏山体，人为造成水土流失。要有计划的植树造林，布置有效的水保工程。对排(截)洪渠应有专人管理，定期进行清淤，以保证渠道畅通。对截洪沟以上的建设，要严格控制，不得随便乱挖乱填，破坏坡面。加强水土保持、以创建生态县为宣传工作主导思想，督促开发建设项目编报水土保持方案。加强工业发展区生态治理，加大水土保持监督执法工作，预防人为造成的水土流失。

第五十八条  规划区按照地震基本烈度Ⅶ度设防。避灾场所服务半径为0.5—1.0公里，人均不小于1.5平方米,主要选择绿地、广场、停车场、外围农田等，且必须保证有抗震救灾道路通达，并有供水、供电、通信保障，周边不得有易燃、易爆、剧毒等次生灾害隐患。生命线系统规划中建筑物和构筑物的抗震设计必须按照发展区地震烈度标准高一度设防，确保地震灾害发生时，减少次生灾害的发生。

# 第十二章 建筑退让与建筑高度控制

第五十九条  建筑物退让建筑基地边界距离，按表2的规定控制，但离界距离小于消防间距时，应按消防间距控制。建筑基地边界另一侧有建筑物的，还应符合建筑间距的相关规定，另一侧是城市道路、河道、绿地的，还应该满足退让城市道路红线、蓝线、绿线、黄线等规定的要求。

第六十条  沿城市道路两侧新建、改建建筑，除了本规划生效前已经批准的详细规划另有规定外，其后退道路红线的距离不得小于表3所列值。

建筑物沿用地边界退让距离表                             表2

|  |  | 居住建筑 |  | 非居住建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑物高度的倍数 | 最小距离（米） | 建筑物高度的倍数 | 最小距离（米） |
| 主要 朝向 | 低层(H≤10) | 0.5 | 5 | - | 4 |
|  | 多层(10<H≤24) | 0.5 | 10 | - | 8 |
|  | 高层(24<H<60) | 0.25 | 12 | 0.2 | 10 |
| 次要 朝向 | 低层(H≤10) | 0.25 | 4 | - | 3 |
|  | 多层(10<H≤24) | 0.25 | 5 | - | 3 |
|  | 高层(24<H<60) | 0.2 | 10 | - | 8 |

建筑后退道路红线控制指标表                表3

| 道路宽度（W） | 建筑高度（H） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H≤24米 | 24米＜H≤40米 | 40米＜H≤60米 |
| 28米＜W≤34米 | 6 | 9 | ≥11 |
| 24米＜W≤28米 | 5 | 7 | ≥9 |
| W≤24米 | 3 | 5 | ≥7 |

第六十一条  道路平面交叉口四周的建筑物后退道路红线的距离除满足表2规定数值（由道路规划红线直线段与曲线段的连接点算起）的要求外，同时应满足交叉口行车三角视距控制要求。

第六十二条  建筑物退让规划绿线的规定。建筑物临街处是公共绿地的，各类建筑的最小距离按表3控制。

建筑物退让公共绿地的最小距离              表4

| 建筑高度（米） | 退让距离（米） |
| --- | --- |
| 小于24 | 5 |
| 20-50 | 8 |
| 大于50 | 10 |

第六十三条  有大量人流、车流集散的多、低层大型建筑，如影剧院、展览馆、大型商场、体育馆、游乐场、车站等，其面临城市道路的主入口方向，后退道路红线距离不得小于10米，并满足停车、回车、人流集散等方面要求。

第六十四条  在规定的后退道路红线距离内，不得设置围墙、基础、台阶、阳台和附属设施等非市政配套类零星建（构）筑物。

第六十五条  烟囱、屋脊装饰、天线、避雷针、旗杆、风向器及防火墙在屋顶上的出头部分等屋上突出物不计入建筑高度。电梯间、楼梯间、机械房等突出屋面的附属设施，其高度在6米以内，且水平面积之和不超过屋面建筑面积1/8的，不计入建筑高度。不同建筑高度分区的建筑高度限高和建筑层数限制按表4控制。

建筑高度控制区划表                               表5

| 建筑高度分区 | 建筑高度限高 | 建筑层数限制（层） |
| --- | --- | --- |
| 低层建筑 | 10、12、15 | ≤4 |
| 多层、小高层建筑控制区 | 24 | ≤8 |

# 第十三章   附   则

第六十六条  名词解释

1、地    块：被城市道路、街坊道路和用地分界线所包围的用地。

2、占地面积：规划地块的面积，以公顷计。

3、容 积 率：指建筑物地面以上各层建筑面积的总和与建筑基地面积的比值。它直观地反映了该地块的土地开发强度。

4、建筑密度：建筑物基底占地面积与建筑基地面积的比率(%)。

5、绿 地 率：指规划用地中绿化用地（即用于栽植树木、花草和布置园艺、水面等的用地）面积与规划用地总面积之比(%)。

6、建筑高度：系指从建筑室外地坪起，至建筑物最高层面部分的高度。有出檐时，建筑高度为檐顶至地坪面的高度。

7、建筑限高：系指对建筑物高度上限的控制。屋顶上的水箱间、电梯间等附属构筑物不计入建筑高度。

第六十七条  条件标准用词说明

1、执行条例时，对要求严格程度的用词说明如下，以便使用时区别对待；表示很严格，非这样不可的：正面词采用“必须”；反面词用“严禁”。表示严格，在正常情况下应这样做的：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

2、条文中指定应按其它有关标准和规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

第六十八条  各级政府组成部门、有土地使用权的建设单位和个人，因城市社会、经济发展的需要，拟改变规划规定的控制指标的，可以向规划行政主管部门提出申请，申请方应在申请前委托具有城市规划资质的设计单位进行论证，有规划行政主管部门组织社会公示和审批。

# 第十四章   附   表

附表一：规划用地平衡表

| 序号 | 用地代号 | 用地名称 | 面积 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住用地 | 17.94 | 1.80% |
| 2 | C | 公共设施用地 | 56.83 | 5.71% |
| 3 | M | 工业用地 | 507.55 | 50.99% |
| 4 | S | 道路广场用地 | 221.69 | 22.27% |
| 6 | W | 仓储用地 | 33.93 | 3.41% |
| 7 | U | 工程设施用地 | 35.3 | 3.55% |
| 8 | G | 绿地 | 89.44 | 8.99% |
| 9 | D | 特殊用地 | 32.63 | 3.28% |
|  |  | 总建设用地 | 995.31 | 100.00% |

附表二：规划主要道路一览表

| 序号 | 道路名称 | 红线宽度 | 道路长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环城北路 | 28 | 1761 |
| 2 | 环城西路 | 28 | 6820 |
| 3 | 环城南路 | 28 | 3944 |
| 4 | 环城东路 | 28 | 2430 |
| 5 | 物流大道 | 34 | 1828 |
| 6 | 工业一路 | 34 | 2244 |
| 7 | 工业二路 | 34 | 2460 |
| 8 | 工业三路 | 30 | 2757 |
| 9 | 工业四路 | 30 | 1572 |
| 10 | 工业五路 | 34 | 2815 |
| 11 | 工业六路 | 30 | 2973 |
| 12 | 创业东路 | 30（18） | 3169 |
| 13 | 创业中路 | 30 | 7166 |
| 14 | 创业西路 | 30 | 4209 |
| 15 | 西城路 | 28 | 6477 |
| 16 | 建材西路 | 24 | 1200 |
| 17 | 建北路 | 16 | 2189 |
| 18 | 建南路 | 24 | 2845 |
| 19 | 午阳大道 | 24 | 899 |
| 20 | 向阳大道 | 24 | 895 |
| 21 | 明光大道 | 24 | 2066 |
| 22 | 同德路 | 34 | 1866 |
| 23 | 南一路 | 28 | 1755 |
| 24 | 南二路 | 30 | 1470 |
| 25 | 黄河南大街 | 34 | 2874 |
| 26 | 滨河东路 | 16 | 2437 |
| 27 | 滨河西路 | 16 | 2564 |
| 28 | 青海湖南大街 | 34 | 2652 |
| 29 | 拉泽塘巷 | 16 | 554 |
| 30 | 泽阳路 | 24 | 1534 |
| 31 | 顺阳路 | 24 | 1205 |
| 32 | 富阳路 | 24 | 1127 |
| 33 | 双阳路 | 24 | 1206 |
| 34 | 朝阳路 | 24 | 1054 |
| 35 | 建材东路 | 24 | 1200 |

附表三：地块开发控制指标细则

| 地块编号 | 用地性质 | 地块面积(公顷） | 容积率 | 建筑密度 | 建筑限高 | 绿地率 | 建筑面积（万平方米） | 机动车停车位 | 投资强度（万元/公顷） | 建设项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-01-01 | G22 | 2.34 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| A-01-02 | W1 | 15.21 | ≤0.7 | 40 | 10 | ≥20 | 10.65 |  |  | 普通仓储用地 |
| A-02-01 | G22 | 2.3 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| A-02-02 | W1 | 5.47 | ≤0.7 | 40 | 10 | ≥20 | 3.83 |  |  | 普通仓储用地 |
| A-02-03 | U3 | 1.64 | ≤0.8 | 30 | 15 | ≥35 | 1.31 |  |  | 邮电设施用地 |
| A-02-04 | S31 | 5.64 |  |  |  |  |  |  |  | 停车场 |
| A-02-05 | C11 | 1.65 | ≤1.2 | 30 | 24 | ≥25 | 1.98 | 40 |  | 行政办公用地 |
| A-03-01 | G22 | 4.21 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| A-03-02 | C26 | 6.16 | ≤1.2 | 30 | 24 | ≥25 | 7.39 | 222 |  | 市场 |
| A-03-03 | C26 | 1.54 | ≤1.2 | 30 | 24 | ≥25 | 1.85 | 55 |  | 市场 |
| A-04-01 | G22 | 6.15 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| A-04-02 | U42 | 0.48 | ≤0.6 | 25 | 12 | ≥35 | 0.29 |  |  | 垃圾处理用地 |
| A-04-03 | U29 | 7.47 | ≤0.6 | 25 | 12 | ≥20 | 4.48 |  |  | 交通设施用地 |
| A-05-01 | G22 | 7.47 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| A-05-02 | C26 | 4.77 | ≤1.2 | 30 | 24 | ≥25 | 5.72 | 172 |  | 市场 |
| A-05-03 | C26 | 7.49 | ≤1.2 | 30 | 24 | ≥25 | 8.99 | 270 |  | 市场 |
| A-06-01 | G22 | 8.57 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| A-06-02 | C26 | 2.39 | ≤1.2 | 30 | 24 | ≥25 | 2.87 | 86 |  | 市场 |
| A-06-03 | C26 | 9.72 | ≤1.2 | 30 | 24 | ≥25 | 11.66 | 350 |  | 市场 |
| B区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-01-01 | G22 | 4.42 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| B-01-02 | U29 | 4.15 | ≤0.6 | 25 | 12 | ≥20 | 2.49 |  |  | 交通设施用地 |
| B-01-03 | U9 | 3.84 | ≤0.6 | 30 | 12 | ≥20 | 2.30 |  |  | 消防站 |
| B-01-04 | W1 | 10.98 | ≤0.7 | 40 | 10 | ≥20 | 7.69 |  |  | 普通仓储用地 |
| B-02-01 | G22 | 5.69 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| B-02-02 | M2 | 21.48 | ≥0.7 | 35 | 15 | ≤20 | 15.04 | 226 | ≥440 | 二类工业用地 |
| B-03-01 | G22 | 5.33 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| B-03-02 | M2 | 37.59 | ≥0.7 | 35 | 15 | ≤20 | 26.31 | 395 | ≥440 | 二类工业用地 |
| B-04-01 | G22 | 5.63 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| B-04-02 | M2 | 44.3 | ≥0.7 | 35 | 15 | ≤20 | 31.01 | 465 |  | 二类工业用地 |
| B-05-01 | G22 | 4.79 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| B-05-02 | M2 | 31.55 | ≥0.7 | 35 | 15 | ≤20 | 22.09 | 331 | ≥440 | 二类工业用地 |
| B-06-01 | G22 | 5.08 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| B-06-02 | C21 | 5.54 | ≤1.2 | 40 | 24 | ≥25 | 6.65 | 199 |  | 商业用地 |
| B-06-03 | S31 | 2.26 |  |  |  |  |  |  |  | 停车场 |
| B-06-04 | M2 | 29.57 | ≥0.7 | 35 | 15 | ≤20 | 20.70 | 310 | ≥440 | 二类工业用地 |
| C区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-01-01 | G22 | 4.6 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| C-01-02 | M3 | 31.08 | ≥0.7 | 40 | 15 | ≤20 | 21.76 | 326 | ≥440 | 三类工业用地 |
| C-02-01 | G22 | 0.59 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| C-02-02 | M3 | 15.05 | ≥0.7 | 40 | 15 | ≤20 | 10.54 | 158 | ≥440 | 三类工业用地 |
| C-02-03 | G22 | 1.53 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| C-03-01 | M3 | 6.6 | ≥0.7 | 40 | 15 | ≤20 | 4.62 | 69 | ≥440 | 三类工业用地 |
| C-04-01 | M3 | 11.45 | ≥0.7 | 40 | 15 | ≤20 | 8.02 | 120 | ≥440 | 三类工业用地 |
| C-04-02 | G11 | 11.03 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 公园 |
| C-05-01 | M3 | 11.86 | ≥0.7 | 40 | 15 | ≤20 | 8.30 | 125 | ≥440 | 三类工业用地 |
| C-05-02 | G22 | 9.99 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| C-06-01 | G22 | 3.09 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| C-06-02 | U12 | 1.75 | ≤0.6 | 25 | 12 | ≥30 | 1.05 |  |  | 供电用地 |
| C-06-03 | S31 | 2.77 |  |  |  |  |  |  |  | 停车场 |
| C-06-04 | M3 | 9.44 | ≥0.7 | 40 | 15 | ≤20 | 6.61 | 99 | ≥440 | 三类工业用地 |
| C-07-01 | M3 | 14.31 | ≥0.7 | 40 | 15 | ≤20 | 10.02 | 150 | ≥440 | 三类工业用地 |
| C-07-02 | C21 | 1.75 | ≤1.2 | 40 | 24 | ≥25 | 2.10 | 63 |  | 商业用地 |
| C-08-01 | M3 | 17.04 | ≥0.7 | 40 | 15 | ≤20 | 11.93 | 179 | ≥440 | 三类工业用地 |
| C-09-01 | G22 | 0.72 |  |  |  | ≥80 |  | 0 |  | 防护绿地 |
| C-09-02 | G22 | 0.71 |  |  |  | ≥80 |  | 0 |  | 防护绿地 |
| C-09-03 | M3 | 8.91 | ≥0.7 | 40 | 15 | ≤20 | 6.24 | 94 | ≥440 | 三类工业用地 |
| C-10-01 | G22 | 0.68 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| C-10-02 | G22 | 0.69 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| C-10-03 | U9 | 1.33 | ≤0.6 | 30 | 12 | ≥20 | 0.80 |  |  | 氧气站 |
| C-10-04 | M3 | 9.77 | ≥0.7 | 40 | 15 | ≤20 | 6.84 | 103 | ≥440 | 三类工业用地 |
| C-11-01 | G22 | 0.39 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| C-11-02 | G22 | 0.4 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| C-11-03 | M3 | 6.44 | ≥0.7 | 40 | 15 | ≤20 | 4.51 | 68 | ≥440 | 三类工业用地 |
| C-12-01 | G22 | 0.32 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| C-12-02 | G22 | 0.35 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| C-12-03 | M3 | 6.71 | ≥0.7 | 40 | 15 | ≤20 | 4.70 | 70 | ≥440 | 三类工业用地 |
| D区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-01-01 | M2 | 10.22 | ≥0.7 | 40 | 15 | ≤20 | 7.15 | 107 | ≥440 | 二类工业用地 |
| D-02-01 | M2 | 10.48 | ≥0.7 | 40 | 15 | ≤20 | 7.34 | 110 | ≥440 | 二类工业用地 |
| D-03-01 | M2 | 7.69 | ≥0.7 | 40 | 15 | ≤20 | 5.38 | 81 | ≥440 | 二类工业用地 |
| D-04-01 | M2 | 7.54 | ≥0.7 | 40 | 15 | ≤20 | 5.28 | 79 | ≥440 | 二类工业用地 |
| D-04-02 | C21 | 2.08 | ≤1.2 | 40 | 24 | ≥25 | 2.50 | 75 |  | 商业用地 |
| D-05-01 | M2 | 7.89 | ≥0.7 | 40 | 15 | ≤20 | 5.52 | 83 | ≥440 | 二类工业用地 |
| D-05-02 | G22 | 0.44 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| D-06-01 | M2 | 8.56 | ≥0.7 | 40 | 15 | ≤20 | 5.99 | 90 | ≥440 | 二类工业用地 |
| D-06-02 | G22 | 0.55 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| E区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-01-01 | D | 32.51 |  |  |  |  |  |  |  | 特殊用地 |
| E-02-01 | M2 | 10.19 | ≥0.7 | 35 | 15 | ≤20 | 7.13 | 107 | ≥440 | 二类工业用地 |
| E-02-02 | U29 | 0.35 | ≤0.6 | 25 | 12 | ≥20 | 0.21 |  |  | 汽车修理厂 |
| E-02-03 | U29 | 0.2 | ≤0.6 | 25 | 12 | ≥20 | 0.12 |  |  | 加油站 |
| E-03-01 | M2 | 21 | ≥0.7 | 35 | 15 | ≤20 | 14.70 | 221 | ≥440 | 二类工业用地 |
| E-04-01 | C11 | 0.7 | ≤1.2 | 30 | 24 | ≥25 | 0.84 | 17 |  | 市属行政办公用地 |
| E-04-02 | M2 | 3.37 | ≥0.7 | 35 | 15 | ≤20 | 2.36 | 35 | ≥440 | 二类工业用地 |
| E-04-03 | M2 | 7.76 | ≥0.7 | 35 | 15 | ≤20 | 5.43 | 81 | ≥440 | 二类工业用地 |
| E-05-01 | M2 | 6.16 | ≥0.7 | 35 | 15 | ≤20 | 4.31 | 65 | ≥440 | 二类工业用地 |
| E-05-02 | S31 | 3.26 |  |  |  |  |  |  |  | 停车场 |
| E-06-01 | M2 | 3.6 | ≥0.7 | 35 | 15 | ≤20 | 2.52 | 38 | ≥440 | 二类工业用地 |
| E-07-01 | M2 | 4.74 | ≥0.7 | 35 | 15 | ≤20 | 3.32 | 50 | ≥440 | 二类工业用地 |
| E-08-01 | C21 | 5.8 | ≤1.2 | 40 | 24 | ≥25 | 6.96 | 209 |  | 商业用地 |
| E-08-02 | M2 | 6.4 | ≥0.7 | 35 | 15 | ≤20 | 4.48 | 67 | ≥440 | 二类工业用地 |
| E-09-01 | M2 | 12.28 | ≥0.7 | 35 | 15 | ≤20 | 8.60 | 129 | ≥440 | 二类工业用地 |
| E-09-02 | U29 | 0.65 | ≤0.6 | 25 | 12 | ≥20 | 0.39 |  |  | 交通设施用地 |
| E-09-03 | G22 | 1.02 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 防护绿地 |
| E-10-01 | M2 | 2.35 | ≥0.7 | 35 | 15 | ≤20 | 1.65 | 25 | ≥440 | 二类工业用地 |
| E-10-02 | M2 | 10.12 | ≥0.7 | 35 | 15 | ≤20 | 7.08 | 106 | ≥440 | 二类工业用地 |
| E-10-03 | G22 | 0.69 |  |  |  | ≤20 |  |  |  | 防护绿地 |
| F区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-01-01 | C11 | 0.66 | ≤1.2 | 30 | 24 | ≥25 | 0.79 | 16 |  | 市属行政办公用地 |
| F-01-02 | M2 | 10.79 | ≥0.8 | 40 | 15 | ≤20 | 8.63 | 129 | ≥440 | 二类工业用地 |
| F-01-03 | C21 | 2.29 | ≤1.2 | 30 | 24 | ≥25 | 2.75 | 82 |  | 商业用地 |
| F-02-01 | M2 | 2.51 | ≥0.8 | 40 | 15 | ≤20 | 2.01 | 30 | ≥440 | 二类工业用地 |
| F-02-02 | M2 | 0.74 | ≥0.8 | 40 | 15 | ≤20 | 0.59 | 9 | ≥440 | 二类工业用地 |
| F-02-03 | S31 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  | 停车场 |
| F-02-04 | C51 | 1.57 | ≤1.2 | 30 | 24 | ≥25 | 1.88 | 38 |  | 医院用地 |
| F-02-05 | U3 | 0.88 | ≤0.8 | 30 | 12 | ≥35 | 0.70 |  |  | 邮电设施用地 |
| F-02-06 | U11 | 0.36 | ≤0.8 | 25 | 12 | ≥40 | 0.29 |  |  | 供水用地 |
| F-02-07 | C51 | 1.94 | ≤1.2 | 30 | 24 | ≥25 | 2.33 | 47 |  | 医院用地 |
| F-02-08 | G12 | 0.08 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 街头绿地 |
| F-03-01 | R22 | 14.43 | ≤1.2 | 30 | 24 | ≥30 | 17.32 | 260 |  | 中学 |
| F-04-01 | U11 | 2.15 | ≤0.6 | 25 | 12 | ≥40 | 1.29 |  |  | 供水用地 |
| F-05-01 | C21 | 1.2 | ≤1.2 | 40 | 24 | ≥25 | 1.44 | 43 |  | 商业用地 |
| F-05-02 | C12 | 3.26 | ≤1.2 | 30 | 24 | ≥25 | 3.91 | 78 |  | 非市属办办公用地 |
| F-05-03 | S22 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  | 广场用地 |
| F-05-04 | G12 | 0.29 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 街头绿地 |
| F-06-01 | G12 | 0.6 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 街头绿地 |
| F-06-02 | S31 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  | 停车场 |
| F-06-03 | D | 2.98 |  |  |  |  |  |  |  | 特殊用地 |
| F-07-01 | U11 | 2 | ≤0.6 | 25 | 12 | ≥40 | 1.20 |  |  | 供水用地 |
| F-08-01 | M2 | 9.86 | ≥0.8 | 40 | 15 | ≤20 | 7.89 | 118 | ≥440 | 二类工业用地 |
| F-09-01 | M2 | 8.91 | ≥0.8 | 40 | 15 | ≤20 | 7.13 | 107 | ≥440 | 二类工业用地 |
| F-10-01 | M2 | 2.82 | ≥0.8 | 40 | 15 | ≤20 | 2.26 | 34 | ≥440 | 二类工业用地 |
| F-10-02 | R2 | 3.51 | ≤1.5 | 35 | 24 | ≥30 | 5.27 | 263 |  | 居住用地 |
| F-10-03 | G11 | 5.48 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 公园 |
| F-10-04 | S31 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  | 停车场 |
| F-11-01 | G11 | 10.76 |  |  |  | ≥80 |  |  |  | 公园 |
| F-12-01 | M2 | 7.44 | ≥0.8 | 40 | 15 | ≤20 | 5.95 | 89 | ≥440 | 二类工业用地 |
| F-13-01 | U41 | 3.84 | ≤0.6 | 25 | 12 | ≥30 | 2.30 |  |  | 污水处理厂 |
| F-14-01 | M2 | 9.32 | ≥0.8 | 40 | 15 | ≤20 | 7.46 | 112 | ≥440 | 二类工业用地 |

图     纸

图     则